Relation entre les précipitations et le système hydrographique de la Martinique

Sommaire

Liste des Acronymes	3

1.	Introduction	8

2.	Données et méthodes	9

2.1 Description des données d’observation	9

2.2 Méthodes	13

2.2.1 Définition du bassin versant hydrographique	13

2.2.2. Sélection des périodes d’étude	14

2.2.3. Combinaisons des stations étudiées (PR-Htemps/Qjm)	16

2.2.4. Analyses statistiques	17

3. Relation entre les précipitations et le système hydrographique du B.V. Lézarde	18

3.1 Compréhension des stations des précipitations	18

3.1.1 Localisation des stations pluviométriques	18

3.1.2 Cohérence des stations pluviométriques	19

3.2 Compréhension des stations hydrographiques	21

3.2.1 Localisation des stations hydrographiques	21

3.2.2 Recouvrement des données hydrographiques entre 2001 et 2017	22

3.2.3 Cohérence des stations hydrographiques	24

3.3 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques	26

3.3.1. Climatologie de l’ensemble des stations de l’hauteur d’eau	26

3.3.2. Climatologie par station	28

3.4 Influences des précipitations sur le système hydrographique	29

3.4.1 Représentation des combinaisons entre la station STJL et les stations hydrographiques	29

3.4.2 Influence de la distance aux corrélations entre les stations (Cas de la station STJL)	31

3.4.3 Influence du dénivelé aux corrélations entre les stations (Cas de la station STJL)	32

4.	Conclusion	34

5.	Annexe	35

5.1 Évolution démographique de la Martinique par commune	35

5.2 Représentation des données d’observation récupérées depuis le Publithèque du Météo-France	37

5.3 Réseau d’eau souterrain et d’eau côtier de la Martinique	39

5.4 Description de la réalisation de la carte sur l’évolution démographique des communes de la Martinique	40

Annexe 5.5 Classification des stations hydrographiques	43

Annexe 5.5.1 Classification des stations en hauteur d’eau	43

Annexe 5.5.2 Classification des stations en débit du ruissellement	44

Annexe 5.6 Box-plots des logarithmes des climatologies des stations sur l’Htemps du B.V. Lézarde	45

Annexe 5.7 Climatologie par station hydrographique	46

Annexe 5.7.1 Climatologie par station en Htemps	46

Annexe 5.7.2. Climatologie par station en Qjm	56

5.8 Analyse des combinaisons des stations pluvio-hydrographiques du B.V. Lézarde	66

5.8.1 Combinaison entre la station pluviométrique LAMQ et les stations hydrographiques	66

5.8.2 Combinaison entre la station pluviométrique STJO et les stations hydrographiques	69

5.9 Coefficient de corrélation entre une station pluviométrique et une station hydrographique du B.V. Lézarde	72

5.9.1 Coefficient de corrélation entre une station pluviométrique et une station de hauteur d’eau	72

5.9.2 Coefficient de corrélation entre une station pluviométrique et une station du débit	93

Tables des illustrations	111

Table de l’équation	111

Table de figures	111

Table de tableaux	114

Bibliographies	115

Bibliographie du secteur Eau	115

Bibliographie du projet	115

# Liste des Acronymes

ADES

Le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Il rassemble sur un site Internet public des données quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines.

AJPB

Station d’observation « Ajoupa-Bouillon Eden » sur les précipitations

BASP

Station d’observation « Basse-Pointe Chalvet » sur les précipitations

BD ALTI®

Modèle numérique de terrain (MNT) maillé qui décrit le territoire français à moyenne échelle

BD CARTHAGE ®

La base de données complète du réseau hydrographique français

BD CARTO®

Une description vectorielle homogène des différents éléments du paysage avec une précision décamétrique

BD TOPO®

Description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et de ses infrastructures, de précision métrique, exploitable à des échelles allant du 1 : 5 000 au 1 : 50 000

BLLF

Station d’observation « Bellefontaine Verrier DDST » sur les précipitations

BV

Bassin Versant

CARB

Station d’observation « Le Carbet Boutbois » sur les précipitations

CCNUCC

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CG972

Conseil Général de la Martinique

DEPT972

Département 972 (Martinique)

DIAM

Station d’observation « Le Diamant Jacqua » sur les précipitations

DRR

Durée de précipitations

DREAL

Directions Régionales de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement

DUCO

Station d’observation « Ducos » sur les précipitations

DUCM

Station d’observation « La Manche à Ducos » sur la hauteur d’eau

ETPMON

Evapo-transpiration Monteith

FDFB

Station d’observation « La Blanche à Fort de France » sur la hauteur d’eau

FDFC

Station d’observation « Fort de France Colson DDST » sur les précipitations

FDFD

Station d’observation « Fort de France Desaix » sur les précipitations

FDFF

Station d’observation « Fort de France Saint Louis » sur les précipitations

FDFL

Station d’observation « Fort de France La Donis » sur les précipitations

FDFM

Station d’observation « La Madame à Fort de France » sur la hauteur d’eau

FFM

Moyenne des vitesses du vent (à 10 mètres)

FRAS

Station d’observation « Le Simon au François » sur la hauteur d’eau

FSDC

Station d’observation « Fonds Saint Denis Cadet » sur les précipitations

FSDG

Station d’observation « Fonds Saint Denis Glissement DDST » sur les précipitations

FXI

Vitesse du vent instantané maximal

GEOFLA®

Générée chaque année à partir de la BD CARTO, elle décrit le découpage administratif national (France métropolitaine et DOM)

GIEC

Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat

GDRV

Station d’observation « Grand Rivière Coté DDST » sur les précipitations

Station d’observation « La Grande Rivière à Grande Rivière » sur la hauteur d’eau

GLOT

Rayonnement global

GMBG

Station d’observation « Le Bras Gommier Perce au Gros-Morne » sur la hauteur d’eau

GMLD

Station d’observation « La Lézarde au Gros-Morne Lézarde 2 » sur la hauteur d’eau

GMLP

Station d’observation « La Lézarde au Gros-Morne Palourde » sur la hauteur d’eau

GMPL

Station d’observation « La Petite Lézarde au Gros-Morne » sur la hauteur d’eau

GMRN

Station d’observation « Gros Morne Bois Lézarde DDST » sur les précipitations

IGN

Institut National de l’information Géographique et forestière

INSEE

Institut National de la Statistique et des Études Économiques

IPSL

Institut Pierre-Simon Laplace

INST

Durée d’insolation

LAMA

Station d’observation « Le Lamentin Aéroport » sur les précipitations

LAMC

Station d’observation « La Calecon au Lamentin » sur la hauteur d’eau

LAML

Station d’observation « La Petite Rivière au Lamentin » sur la hauteur d’eau

LAMM

Station d’observation « Canal Mamin au Lamentin » sur la hauteur d’eau

LAMP

Station d’observation « La Lézarde au Lamentin Pont RN 1 » sur la hauteur d’eau

LAMQ

Station d’observation « Le Lamentin Bois Quarré » sur les précipitations

LAMR

Station d’observation « La Lézarde au Lamentin Ressource » sur la hauteur d’eau

LFRC

Station d’observation « Le François Chopotte » sur les précipitations

LFRS

Station d’observation « Le François Simon » sur les précipitations

LORL

Station d’observation « Le Lorrain au Lorrain » sur la hauteur d’eau

LORR

Station d’observation « Le Lorrain Pirogue » sur les précipitations

MACB

Station d’observation « Macouba Bellevue » sur les précipitations

MARB

Station d’observation « Le Marigot Bellevue DDST » sur les précipitations

MARM

Station d’observation « La Massel au Marin » sur la hauteur d’eau

MARN

Station d’observation « Le Marin Usine » sur les précipitations

MART

Martinique

MF

Météo-France

MNT

Modèle Numérique du Terrain

MRRC

Station d’observation « Le Morne Rouge Champflore » sur les précipitations

MRRD

Station d’observation « Le Morne Rouge Chamflore DDST » sur les précipitations

MTES

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

ODE

Office De l’Eau Martinique

PANS

Station d’observation « Les Anse-D’Arlet » sur les précipitations

PECH

Station d’observation « Le Precheur Grande Savane DDST » sur les précipitations

PMERM

Pression mer moyenne

PMERMIN

Pression mer minimum

PREC

Station d’observation « L’Anse Ceron au Precheur » sur la hauteur d’eau

QGIS

Un logiciel SIG d’Open Source

ROBG

Station d’observation « Le Robert Duchesne » sur les précipitations

Station d’observation « La Gaschette au Robert » sur la hauteur d’eau

ROBP

Station d’observation « Le Robert Pointe Fort » sur les précipitations

RR

Hauteur de précipitations

RVPE

Station d’observation « Rivière Pilote Stade Encame » sur les précipitations

RVPM

Station d’observation « Rivière Pilote Mare Capron » sur les précipitations

RVPP

Station d’observation « La Petite Rivière Pilote à Rivière Pilote » sur la hauteur d’eau

RVSC

Station d’observation « Les Coulisses à Rivière Pilote » sur la hauteur d’eau

RVSM

Station d’observation « Le Ravin Médecin à Rivière-Salée » sur la hauteur d’eau

RVSR

Station d’observation « La Ravine de la Laugier à Rivière-Salée » sur la hauteur d’eau

RVST

Station d’observation « La Trenelle à Rivière-Salée » sur la hauteur d’eau

SCHC

Station d’observation « La Case-Navire à Schoelcher » sur la hauteur d’eau

SIG

Système d’information géographique

STAN

Station d’observation « Sainte Anne Seci-Belfond » sur les précipitations

STEB

Station d’observation « Le Saint Esprit Baldara DDST » sur les précipitations

STEG

Station d’observation « Le Saint Esprit Gendarmerie » sur les précipitations

STJA

Station d’observation « La Blanche à Saint-Joseph Bouliki aval » sur la hauteur d’eau

STJB

Station d’observation « Saint Joseph Bois du Parc DDST » sur les précipitations

Station d’observation « La Blanche à Saint Joseph Bouliki » sur la hauteur d’eau

STJL

Station d’observation « Saint Joseph Lézarde » sur les précipitations

STJO

Station d’observation « Saint Joseph Morne Olives DDST » sur les précipitations

STJR

Station d’observation « Saint Josepf Rabuchon » sur les précipitations

STJS

Station d’observation « La Blanche à Saint Joseph aval prise SICSM » sur la hauteur d’eau

STLC

Station d’observation « Sainte Luce ceron » sur les précipitations

STLU

Station d’observation « L’Oman à Sainte Lucie » sur la hauteur d’eau

STPR

Station d’observation « La Roxelane à Saint Pierre » sur la hauteur d’eau

STMB

Station d’observation « Sainte Marie Bellevue » sur les précipitations

STMC

Station d’observation « Sainte Marie Concorde » sur les précipitations

STMM

Station d’observation « Sainte Marie Morne des Esses » sur les précipitations

STMP

Station d’observation « Sainte Marie Pérou DDST » sur les précipitations

STPR

Station d’observation « Saint Pierre centre découverte » sur les précipitations

TILG

Station d’observation « Les Trois îlets Golf » sur les précipitations

TILP

Station d’observation « Les Trois îlets Pagerie DDST » sur les précipitations

TM

Température moyenne sous abri (24 observations)

TN

Température minimale sous abri

TRIG

Station d’observation « La Galion à Trinité » sur la hauteur d’eau

TRTC

Station d’observation « La Trinité Caravelle » sur les précipitations

TRTR

Station d’observation « La Trinité Reservoir » sur les précipitations

TRTS

Station d’observation « La Trinité Spoutourne » sur les précipitations

TX

Température maximale sous abri

UM

Humidité relative moyenne

UTM

Universal Transverse Mercator (en français : Transverse Universelle de Mercator), une projection cartographique en géographie

VCLC

Station d’observation « Le Vauclin Château Paille » sur les précipitations

VCLR

Station d’observation « Le Vauclin Raquette » sur les précipitations

# Introduction

La Martinique est une île des Caraïbes qui a un réseau hydrographique abondant avec 161 rivières et 43 ravines (eauFrance, http://www.martinique.eaufrance.fr/spip.php?rubrique19 ).

Les rivières situées dans le Nord sont de type « rivière de montagne » avec un écoulement torrentiel à cause de la topographie (Figure 1). La Capot (57 km2) et la Galion (37 km2) sont deux grandes rivières du nord d’après la source d’eauFrance. Les plaines ne représentent que 10% de la superficie de l’île. La plaine du Lamentin, couvrant 75 km2, est la plus étendue. Elle concentre une population intense par exemple de 83651 personnes pour la commune Fort de France et 39926 personnes pour la commune Le Lamentin d’après le recensement 2014 de l’INSEE (Annexe 5.1). La Lézarde (Figure 14 : BV Lézarde) occupe la plus grande espace en Martinique, elle possède les caractéristiques des rivières à la fois du nord et du sud (EauFrance : http://www.martinique.eaufrance.fr/spip.php?rubrique19; Observatoire Eau Martinique : http://www.observatoire-eau-martinique.fr/milieux-aquatiques-terrestres/cours-d-eau/reseau-hydrographique). La Salée et la Pilote sont deux importantes rivières du Sud (Site ODE).

Figure 1 : La topographie de la Martinique.

Nous cherchons à comprendre si les précipitations (signaux climatiques) peuvent-elles impacter le système hydrographique sur la hauteur d’eau et le débit du ruissellement de la Martinique.

# Données et méthodes

## 2.1 Description des données d’observation

A l’aide des données météo et des données hydrographiques, nous mettons en évidence le lien entre la variabilité du climat (données quotidiennes des précipitations : PR) et la réponse du cycle hydrologique (débit des rivières : Qjm et hauteur d’eau : Htemps) (Tableau 1).

|  | Précipitation (Pr) | Hauteur d’eau (Htemps) | Débit journalier moyen (Qjm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité | mm/j | cm | m3/s |  |
| Nombre de stations | 50 | 31 | 25 |  |

Tableau 1 : description de données sur les précipitations et la hauteur d’eau.

Les données observées sur les précipitations entre 01/01/1940 et 31/12/2017 sont récupérées depuis le Publithèque du Météo-France. Les hauteurs d’eau et les débits journaux moyens entre 01/01/1962 et 31/12/2017 sont recueillies depuis la banque HYDRO. Sur la Martinique, nous avons pu avoir les données observées des 50 stations des précipitations et des 31 stations hydrographiques (Tableau1, Figure 2, Annexe 5.2).

Figure 2 : Localisation des stations d’étude et des cours d’eau de surface de la Martinique.

Les données d’observation du météo sont récupérées par station (Tableau 1) et par variable (Tableau 2) depuis le Publithèque du Météo-France d’après une convention de « recherche-enseignement » avec le Météo-France. Toutes données sont quotidiennes.

Tableau 2 : Stations d’observation sur la précipitation.

Les 50 stations des précipitations sont reparties sur toute la Martinique de différente topographie (Tableau 2). Toutes ces données quotidiennes sont fournies par le Météo-France (29 stations) et le Conseil Général de Martinique (21 stations).

Les données de l’hauteur d’eau des 31 stations hydrographiques (Tableau 3) sont à pas de temps variable que le nombre de couples hauteurs-temps saisis est plus élevé en période de fortes variations des hauteurs (HYDRO). La fréquence journalière est sélectionnée d’être analysée pour notre étude. Sur lé débit journalier (Qjm), il dispose 5 stations de moins : GMLD, LAMG, LAMM, RVSM, STLU.

Tableau 3 : Localisation des stations d’observation sur la hauteur d’eau.

## 2.2 Méthodes

## 2.2.1 Définition du bassin versant hydrographique

La Martinique est découpé en différents bassins versants hydrographiques pour l’étude du secteur d’eau (Figure 3). Le découpage respecte les lignes de crêtes jusqu’à l’exutoire à partir des données des cours d’eau fournies par le thème hydrographique de la Martinique du BD®TOPO de l’IGN et le BD® Carthage 2004 du portail Sandre.

Le bassin versant Lézarde (Figure 3, Figure 6) qui se trouve au milieu de la Martinique est le plus grand bassin versant hydrographique avec une superficie à proximité de 112 km2 (Tableau 4). C’est aussi le bassin duquel que nous avons effectué les analyses plus complètes.

Figure 3 : Le réseau d’eau superficiel reparti dans différents bassins versants hydrographiques de la Martinique.

### 2.2.2. Sélection des périodes d’étude

Le recouvrement des données observées varie selon les stations et les variables. Rappelons-nous, les données hydrographiques sont récupérées pour les périodes entre le 01/01/1962 et 31/12/2017 et celles des précipitations sont entre 01/01/1940 et 31/12/2017. Les recouvrements des données sur la hauteur d’eau (Figure 4, faut changer les codes de stations qui ne sont pas bons) et les précipitations (Figure 5) nous montrent qu’il y a un manque des données de croiser les deux variables à une longue durée de plusieurs décennales. Nous sélectionnons la période entre le 01/01/2001 et 31/12/2017 pour nos analyses essentielles sur le B.V. Lézarde duquel a plus des stations hydro-météo.

Figure 3 : recouvrement des données sur les précipitations.

Figure 4 : recouvrement des données sur la hauteur d’eau (Htemps).

Figure 5 : recouvrement des données sur les précipitations.

### 2.2.3. Combinaisons des stations étudiées (PR-Htemps/Qjm)

Le but de notre étude est d’étudier la relation entre les précipitations et le système hydrographique. Chaque combinaison de stations devrait représentée au moins une station météo (précipitations) et une station hydrographique (hauteur d’eau et/ou débit du ruissellement). Il y a 10 bassins versants (Tableau 4) ont au moins une combinaison de stations hydro-météo.

Tableau 4 : bassins versants d’au moins d’une combinaison de stations (PR-Htemps).

Les bassins versants Galion, Lézarde, Pierre-Manche et Rivière Salée représentent plusieurs stations d’observation :

  - Dans le bassin versant Galion, trois stations météo (GMRN, STMM, TRTR) influencent deux stations hydrographiques (GMBG, TRIG).

  - Dans le plus grand bassin versant Lézarde, 13 stations hydrographiques (LAMC, LAMG, LAML, LAMP, LAMM, GMLP, GMLD, GMPL, LAMR, STJS, STJB, STJA, FDFB) sont influencées par 3 stations météo (LAMQ, STJL, STJO).

  - Les deux stations météo DUCO et LAMA du bassin versant Pierre-Manche influencent la station hydrographique DUCM.

  - Dans le bassin versant de la rivière salée, une station météo (STEG) influence 5 stations hydrographiques (RVSR, RVST, RVSC, RVSM, STLU).

Six bassins versants hydrographiques ont qu’une seule station météo et qu’une seule station hydrographique (Tableau 4).

Le bassin versant Lézarde est le plus étudié dans cette étude qui a deux masses d’eau (masse d’eau Lézarde et masse d’eau Blanche), plusieurs rivières (rivière Fond Choux, rivière Goureaux, rivière Rouge, rivière Claire, rivière Quiembon, rivière Petite Lézarde, petite rivière, rivière Pomme, rivière rouge ou Pierre Denis) et ravines (

ravine Deux Bras, ravine Pois Doux, ravine Écrevisses, ravine deux Surs, ravine Cristal, ravine Sévères, ravine Marie-Alice, ravine Cadoré, ravine Mahots, ravine Assiette, ravine Coralie, Ravine Lauriers, Grosse Ravine, ravine Brochette, ravine de Roche Carrées).

### 2.2.4. Analyses statistiques

L’analyse de coefficient de corrélation de

Bravais-Pearson est choisisse d’étudier la relation entre les précipitations et la hauteur d’eau / la débit. Cette méthode est une des méthodes couramment utilisée de quantifier la relation entre deux variables. En raison des données manquantes sur les précipitations et la hauteur d’eau, le calcule de corrélation est effectué sur l’ensemble des jours desquels les deux variables ont toutes une valeur valable pour assurer le résultat de corrélation ne serait pas influencé. La pente de corrélation (a) entre ces deux variables est ensuite sauvegardée pour la projection des hauteurs d’eau au futur à partir des données des précipitations au futur.

L’altitude et l’exposition aux vents favorisent une forte pluviométrie. Les zones montagneuses pourraient aussi favoriser le débit du ruissellement. Nous étudions donc également le lien entre la distance géographique / le dénivelé des stations et la corrélation entre une station météo et les stations hydrographiques.

La question que nous cherchons à répondre est sur la relation entre la distance et la corrélation des stations des bassins versants hydrographiques.

# Relation entre les précipitations et le système hydrographique du B.V. Lézarde

Le B.V. Lézarde présente le plus d’échantillons qui dispose 3 stations sur les précipitations, 13 stations sur la hauteur d’eau et 11 stations sur le débit du ruissellement (Figure 6). Dans cette partie, nous allons étudier ces stations hydro-météo ainsi analyser les influences des précipitations sur le système hydrographique du B.V. Lézarde par l’analyse du coefficient de corrélation.

Figure 6 : Stations étudiées du B.V. Lézarde.

## 3.1 Compréhension des stations des précipitations

### 3.1.1 Localisation des stations pluviométriques

Dans le B.V. Lézarde, il y a 3 stations des précipitations qui sont la station STJO, la station STJL et la station LAMQ (Figure 6, Figure 7).

Tableau 5 : Stations pluviométriques du B.V. Lézarde.

La station STJO se trouve à la limite des Pitons du Carbet d’une altitude de 220 mètres (Tableau 5). Elle est située vers l’amont du bassin versant de la branche de masse d’eau Blanche (Figure 7).

La station STJL est d’une altitude de 65 mètres. Cette station se situe au milieu du bassin versant après la confluence de la masse d’eau Blanche et de la masse d’eau Lézarde.

La station LAMQ est la station d’une plus faible altitude de 19 mètres parmi les trois stations pluviométriques du bassin versant Lézarde. Elle se situe aussi après la confluence de la masse d’eau blanche et de la masse d’eau Lézarde comme la station STJL, mais LAMQ est en aval du bassin versant.

Figure 7 : Localisation des stations des précipitations du B.V. Lézarde.

### 3.1.2 Cohérence des stations pluviométriques

Les données pluviométriques de ces trois stations météo sont continues entre 2001 et 2017. Le figure 8 nous montre qu’il y a une bonne cohérence d’une corrélation Spearman de plus de 0.77 entre ces stations. Nous remarquons la station STJL (au milieu du B.V.) représente une meilleure corrélation de plus de 0.8 avec les deux autres stations. La meilleure corrélation se trouve entre la station STJO (station en amont) et la station STJL (station au centre du B.V.) d’un coefficient de corrélation de 0.83. En revanche, la moins bonne corrélation entre les stations se représente entre une station en altitude (STJO, qui est aussi en amont du B.V.) et une station d’une faible altitude (LAMQ, cette station est en aval du B.V.). L’orographie et la localisation des stations influence la cohérence entre les stations pluviométriques.

Figure 8 : Corrélogramme des 3 stations pluviométriques du B.V. Lézarde.

## 3.2 Compréhension des stations hydrographiques

## 3.2.1 Localisation des stations hydrographiques

## Treize stations hydrographiques (Tableau 6, Figure 9) se répartis au B.V. Lézarde.

## Tableau 6 : Stations hydrographiques du B.V. Lézarde.

| Station (hydro) | Lat | Lon | Alt (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAMC | 14,612 | -60,966 | 30 |
| GMLD | 14,708 | -61,037 | 171 |
| STJS | 14,679 | -61,039 | 135 |
| LAML | 14,624 | -60,978 | 15 |
| STJB | 14,701 | -61,077 | 300 |
| LAMP | 14,624 | -60,989 | 15 |
| LAMG | 14,601 | -61,001 | 8 |
| LAMR | 14,61 | -60,991 | 40 |
| LAMM | 14,609 | -61 | 3 |
| GMPL | 14,674 | -60,997 | 54 |
| FDFB | 14,703 | -61,096 | 500 |
| STJA | 14,698 | -61,072 | 290 |
| GMLP | 14,715 | -61,052 | 250 |

Rappelons-nous La Blanche et La Lézarde sont deux masses d’eau qui se confluent au centre du bassin versant. Les stations peuvent être distinguées en 4 groupes :

- Stations en amont du B.V. de la branche de masse d’eau Blanche : FDFB (500 mètres), STJB (300 mètres), STJA (290 mètres) ;

- Stations en amont du B.V. de la branche de masse d’eau Lézarde : GMLP (250 mètres), GMLD (171 mètres) ;

- Stations au milieu du B.V. vers la confluence de deux masses d’eau : GMPL (54 mètres) ;

- Stations en aval du B.V. : LAMP (15 mètres), LAML (15 mètres), LAMM (3 mètres), LAMR (40 mètres), LAMG (8 mètres), LAMC (30 mètres).

## Figure 9 :  Localisation des stations hydrographiques au B.V. Lézarde.

### 3.2.2 Recouvrement des données hydrographiques entre 2001 et 2017

La figure 4 nous a déjà montré qu’il y a un manque des données hydrographiques entre 1962 et 2017 sur l’ensemble du recueil des données. Cependant, nous nous intéressons à la période entre 2001 et 2017 pour le B.V. Lézarde, les figure 10 et 11 représentent le recouvrement des données en pourcentage sur la hauteur d’eau (Htemps) et le débit du ruissellement (Qjm) du bassin versant. Cette analyse est une vérification de la disponibilité et de la continuité des données hydrographiques.

Figure 9 : recouvrement des données de l’hauteur d’eau du B.V. Lézarde entre 2001 et 2017.

Nous remarquons un manque de données sur la hauteur d’eau et le débit. Il y a une très faible disponibilité des données entre 2001 et 2010. Les stations LAMP, GMLD, FDFB et STJS disposent plus de données que les autres stations sur les deux variables hydrographiques. La station GMLD (en amont du B.V) dispose une plus longue durée et une meilleure continuité des données que les autres stations. Les stations LAMM (que sur la hauteur d’eau) et LAMR disposent les données des deux dernières années (2016 – 2017).

Figure 10 : Idem que la figure 9, mais sur le débit du ruissellement.

Le manque de données hydrographiques introduit la difficulté sur notre étude de relation entre les précipitations et le système hydrographique.

### 3.2.3 Cohérence des stations hydrographiques

La cohérence entre les 13 stations hydrographiques sur toute série temporelle (corrélation entre 0.1 et 0.99) (Figure 12, Figure 13) varie plus qu’entre les 3 stations pluviométriques (corrélation entre 0.77 et 0.83) (Figure 8). La proximité des stations favorise d’avoir une bonne cohérence que la meilleure corrélation (corrélation de 0.99 en Htemps ainsi en Qjm) se trouve entre la station LAMP et la station LAMR qui se trouvent toutes en aval du B.V. En amont, une très bonne se représente entre deux stations à proximité : GMLD et GMLP (corrélation de 0.94 en Htemps, et 0.85 en Qjm). En même temps il y a une bonne corrélation entre certaines stations qui ne sont pas si proches comme le cas entre la station LAMP et la station STJS (corrélation de 0.97 en Htemps et de 0.96 en Qjm).

Figure 12 : Corrélogramme des 13 stations sur la hauteur d’eau du B.V. Lézarde.

Les stations LAMG (qu’en Htemps) et LAMC ont une faible corrélation avec les autres stations. Elles représentent une corrélation inférieure de 0.7 sur la hauteur d’eau ainsi sue le débit du ruissellement. Ces deux stations se localisent vers les ravines qui ont moins de contact avec les grandes rivières du B.V.

Figure 13 : Corrélogramme des 11 stations du débit du ruissellement du B.V. Lézarde.

Une autre représentation des relations entre les stations est étudiée par la classification des stations qui se trouve en Annexe 5.6.

## 3.3 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques

### 3.3.1. Climatologie de l’ensemble des stations de l’hauteur d’eau

L’analyse de la climatologie entre 2001 et 2017 (Figure 14) pour toutes stations hydrographiques est pour connaître le cycle saisonnier de toutes stations afin de mieux comprendre les corrélations entre les stations. Certaines stations en amont du B.V. comme les stations FDFB, STJA, GMLP a une faible variabilité contre une plus forte variabilité en aval comme le cas des stations LAMR et LAMM. La figure 14 montre qu’il y a une influence de la topographique sur le système hydrographique qu’on la remarque sur la variation en hauteur d’eau.

Figure 14 : Climatologie sur la hauteur d’eau de toutes stations hydrographiques du B.V. Lézarde.

Les figures de boxplots avec un test de significativité (confidence 95%)  (Figure 15, Annexe 5.6) sont dans un but de mieux connaître la distribution de la climatologie de toutes stations hydrographiques par leurs caractéristiques statistiques. La figure 15 nous montre que les stations FDFB, GMLP, LAMC, LAMM, STJA, STJB ont une très faible variation. Certaines stations (LAMR, LAMP, LAML, LAMG) en aval du B.V. représentent une forte variation. Les stations LAML et LAMG ont une distribution asymétrique

Figure 15 : box-plots qui résument les statistiques des  climatologies des stations en hauteur d’eau du B.V. Lézarde.

Les caractéristiques des stations hydrographiques dépendent des différents facteurs : la localisation des stations par rapport au B.V., l’altitude des stations, la topographie des stations ainsi l’installation des stations (ce facteur pourra influencer la qualité du recueil des données, ce défi rester à étudier pour les données observées). Nous étudions dans la section suivant de la climatologie par station et par variable pour avoir un support de compréhension sur l’influence des précipitations sur la hauteur d’eau / le débit qui sera présentée dans la section 3.4.

### 3.3.2. Climatologie par station

Pour mieux connaître la climatologie de chaque station sur la hauteur eau (Htemps) et le débit (Qjm), nous avons d’une part représenter la climatologie de chaque station par les courbes et le box-plot, d’une autre part de vérifier la distribution des données par les histogrammes et le QQ plot afin de vérifier si la distribution des données est gaussienne (Figure 16, Annexe 5.7). Cette section est un support pour la compréhension des cas anormal qui pourrait remarquer dans la section suivante.

Figure 16 : Analyse de la climatologie de la station FDFB (Htemps).

Les trois premières sections de la partie 3 donnent une compréhension sur les données disponibles aux 3 stations pluviométriques et aux 13 stations hydrographiques du bassin versant Lézarde. Nous avons remarqué qu’il y a un manque des données hydrographiques. Puis la topographie, la localisation des stations influence la cohérence entre les stations.

# 3.4 Influences des précipitations sur le système hydrographique

Pour étudier la relation entre les précipitations et le système hydrographique, nous calculons le coefficient de corrélation entre une station pluviométrique et et une station hydrographique (Annexe 5.9). Dans cette section, nous nous intéressons d’étudier l’influence de la distance et du dénivelé entre la station pluviométrique et les stations hydrographiques sur les corrélations entre ces deux types de stations.

### 3.4.1 Représentation des combinaisons entre la station STJL et les stations hydrographiques

La station pluviométrique STJL se situe au milieu du B.V. Lézarde (Figure 17) avec une altitude de 65 mètres. La distance géographique entre cette station et les 13 stations hydrographiques est entre 1773.913 mètres et 11672.543 mètres (Tableau 7, Figure 17). Le dénivelé (l’altitude de station hydrographique moins l’altitude de station STJL) est compris entre -62 mètres (entre la station LAMM en aval du B.V. et la station STJL) et 435 mètres (entre la station FDFB en amont du B.V. ainsi dans la zone montagnarde et la station STJL) (Tableau 7).

Tableau 7 : Description des combinaisons entre la station pluviométrique STJL et les stations hydrographiques.

La corrélation entre la station STJL et les 13 stations de l’hauteur d’eau est entre 0.253 (station LAML en aval) et 0.494 (station LAMC en aval). Les corrélations se trouvent entre 0.216 (station FDFB en amont) et 0.437 (station LAMC en aval) pour le débit du ruissellement. L’influence de la distance sur les corrélations entre les stations sera étudiée dans la section suivante.

Figure 17 : Distance entre la station pluviométrique STJL et les stations hydrographiques du B.V. Lézarde.

### 3.4.2 Influence de la distance aux corrélations entre les stations (Cas de la station STJL)

La figure 18 et 19 étudient l’influence de la distance géographique sur la corrélation entre les stations de l’hauteur d’eau et du débit du ruissellement. Sur les figures, les stations en rouge / bleu représentent d’un dénivelé positif / négatif (l’altitude de la station hydrographique moins l’altitude de la station pluviométrique).

Figure 18 : Corrélations entre la station STJL et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.

Nous remarquons une distance proche / lointaine de la station hydrographique à la station pluviométrique favorise / défavorise d’avoir une bonne corrélation entre les stations (une station hydrographique avec une station pluviométrique) (Figure 18, Figure 19). Ce phénomène est plus évident sur le débit (Figure 19) que l’hauteur d’eau (Figure 18) car nous remarquons la pente (valeur a, -1E-05 sur le débit que -8E-06 sur la hauteur d’eau) de régression linéaire est plus élevée au débit que l’hauteur d’eau. De plus, le coefficient de corrélation de cette relation entre la distance et les corrélations entre les stations est plus fort sur le débit de 0.31 contre 0.10 sur la hauteur d’eau. C’est à dire la distance a un lien plus fort sur la relation entre les précipitations et lé débit qu’avec la hauteur d’eau.

Figure 19 : Corrélations entre la station STJL et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.

### 3.4.3 Influence du dénivelé aux corrélations entre les stations (Cas de la station STJL)

Le dénivelé est un autre critère que la distance que nous étudions pour analyser son influence sur la corrélation entre les précipitations et le système hydrographique (hauteur d’eau et débit du ruissellement) du B.V. Lézarde. Nous remarquons d’après les figures 18 et 19 que les stations desquelles ont un faible / fort dénivelé associent souvent une faible /forte distance entre les stations et qu’il y a une tendance de chute de corrélation à cause du fort dénivelé. Les figures 20 et 21 montrent le fort dénivelé défavorise la corrélation entre la station STJL et le système hydrographique du B.V. Lézarde.

Figure 20 : Corrélations entre la station STJL et les stations de l’hauteur d’eau selon le dénivelé entre les stations.

L’influence du dénivelé sur la corrélation entre les précipitations et l’hydrographie est plus remarquable sur le débit que la hauteur d’eau qu’il présente une pente de régression linéaire plus importante (valeur a de -0.0003 sur le débit contre -0.0002 sur la hauteur d’eau) (Figure 20, Figure 21). La relation entre le dénivelé et les corrélations est aussi plus évident sur le débit avec une corrélation de 0.53 contre 0.16 sur la hauteur d’eau.

Rappelons-nous la station STJL est une station de la plaine qui se trouve au milieu du B.V. Lézarde. De plus ce bassin versant a une complexité topographique que les zones montagnardes se présentent au Nord et les restes en plaine. La station FDFB (altitude de 435 mètres) est une station en amont du B.V. qui est la station a une plus forte distance et un plus fort dénivelé à la station STJL (précipitations). Il y a une faible corrélation d’alentour de 0.25 entre les précipitations et le système hydrographique.

Figure 21 : Corrélations entre la station STJL et les stations du débit selon le dénivelé entre les stations.

# La topographie et la localisation des stations jouent un rôle important sur la relation entre les précipitations et le système hydrographique. De plus, elles sont aussi les facteurs indispensables pour les caractéristiques des stations.

# Conclusion

L’analyse de la relation entre les précipitations et le système hydrographique est représentée dans ce document que pour le bassin versant Lézarde car les plus nombreux échantillons disponibles. Nous avons pu analyser 39 combinaisons entre les 3 stations pluviométriques et les stations sur la hauteur d’eau ainsi 33 combinaisons des stations sur le débit du ruissellement. Toutes les analyses sont entre 2001 et 2017 à partir des données observées d’une fréquence journalière.

Le manque de la disponibilité et de la continuité des données provoque de difficulté d’avoir suffisamment des données pour étudier toutes combinaisons des stations.

Malgré le manque de données surtout en hydrographiques, nos analyses montrent premièrement qu’il y a en général une meilleure corrélation entre les précipitations et le débit que sur la hauteur d’eau. Nous pensons qu’il pourrait avoir un lien avec la saturation du courant d’eau liée aux eaux sous terrains, mais nous en avons pas étudié dans cette analyse.

Ensuite, nous remarquons la topographie et la localisation des stations influencent d’une part la représentation des caractéristiques des stations et d’une autre part de la relation entre les précipitations et le système hydrographique au bassin versant. Par exemple la station FDFB (station hydrographique) que se trouve en altitude de 435 mètres présente une moins bonne corrélation entre les précipitations et le système hydrographique car elle est située en amont du B.V. et dans une zone montagnarde.

Les analyses entre la distance et les corrélations entre les précipitations et le système hydrographique montrent la grande distance entre les stations favorise d’avoir une mauvaise corrélation. Ce phénomène est représenté sur la hauteur d’eau et le débit du ruissellement. Les mêmes analyses entre le dénivelé et les corrélations représentent la grande différence d’altitude favorise d’avoir une mauvaise corrélation entre les précipitations et le système hydrographique (l’hauteur d’eau et le débit). Ces phénomènes sont plus évidant sur le débit que la hauteur d’eau.

Pour les perspectives, il serait bien d’analyser les autres bassins versants de la même façon que le B.V. Lézarde même ils ont peu de combinaisons. De plus, il serait intéressant de faire les études avec les données du CMIP5 non seulement pour la période actuelle, mais aussi pour les futures afin d’étudier l’impact du changement climatique sur le secteur eau. Les coefficients (Y=aX+b) obtenus depuis la relation entre les précipitations et le système hydrographique à partir des données observées pourront projeter le système hydrographique du futur à l’aide des données climatiques simulées au CMIP5.

# Annexe

## 5.1 Évolution démographique de la Martinique par commune

Les données des deux recensements (2014 et 2009) de la Martinique sont récupérées depuis l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques). L’évolution démographique entre 2014 et 2009 (Tableau 8) est calculée entre les deux recensements de toutes communes de la Martinique.

Évolution démographique (%)=(Population en 2014 - Population en 2009)Population en 2009 x 100%

Équation 1 : Évolution du recensement de l’année 2014 par rapport au recensement de l’année 2009.

Tableau 8 : Évolution démographique des communes de la Martinique entre 2009 et 2014.

Les populations martiniquaises sont beaucoup centrées au centre d’île (Figure 46) où se trouve la plaine (Figure 1). Il y a une diminution démographique de 396404 habitants en 2009 aux 383911 en 2014. Les communes du centre et du Nord sont les plus touchées de cette évolution démographique (entre -12,11% et +10,24%) (Tableau 8) avec une modification d’alentour de 10% (Figure 22).

Figure 22 : carte sur la population de la Martinique.

## 5.2 Représentation des données d’observation récupérées depuis le Publithèque du Météo-France

Treize variables (Tableau 9) des données d’observation sur le climat pour la Martinique sont récupérées depuis le portail Publithèque du Météo-France. Ces données quotidiennes sont fournies par le Météo-France (MF) et le conseil général de la Martinique (CG972).

Tableau 9 : variables des données d’observation récupérées depuis le publithèque du Météo-France.

| Variables | Signification | Unité | Nombre de stations |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-[RR] | Hauteur de précipitations | mm | 50 |
| 2-[DRR] | Durée de précipitations | heure | 50 |
| 6-[FFM] | Moyenne des vitesses du vent (à 10 mètres) | km/h | 14 |
| 8-[FXI] | Vitesse du vent instantané maximal | km/h | 14 |
| 17-[TM] | Température moyenne sous abri (24 obs) | °C | 32 |
| 19-[TN] | Température minimale sous abri | °C | 39 |
| 21-[TX] | Température maximale sous abri | °C | 39 |
| 27-[INST] | Durée d'insolation | heure | 11 |
| 28-[GLOT] | Rayonnement global | j/cm2 | 12 |
| 33-[UM] | Humidité relative moyenne | % | 9 |
| 43-[ETPMON] | Evapo-transpiration Monteith | mm | 5 |
| 62-[PMERM] | Pression mer moyenne | hPa | 3 |
| 63-[PMERMIN] | Pression mer minimum | hPa | 3 |

Source : Publithèque, Météo-France.

La récolte des données est effectuée par station et par variable au format .data. Chaque fichier contient les informations du numéro INSEE, de la disponibilité des données, des informations géographiques, du type de station (Tableau 10) et du producteur de données.

Tableau 10 : Type de station des données d’observation du Publithèque

| INSEE | Nom | Lieu-dit | Début | Fin | Lat | Lon | Alt | Type | Producteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 972ccmmm | xx | xxx | AAAAMMJJ | AAAAMMJJ | xx.xxx | xx.xxx | xxx | 0-5 | MF ou CG972 |

La disponibilité des données d’observation est variée selon la station et la variable. Les stations sont classées en 6 types par le Météo-France (Tableau 11).

Tableau 11 : définition et disponibilité des données climatiques des différents types de station。

| Type de station | Définition / Disponibilité des données |
| --- | --- |
| 0 | Station synoptique, acquisition temps réel, expertise à J+1 - Données horaires disponibles à partir de H+1. - Données quotidiennes disponibles à partir du lendemain à 8 h. |
| 1 | Station automatique Radome-Resome, acquisition temps réel, expertise à J+1 - Données horaires disponibles à partir de H+1. - Données quotidiennes disponibles à partir du lendemain à 8h. |
| 2 | Station automatique NON Radome-Resome, acquisition temps réal, expertise à J+1 - Données horaires & quotidiennes disponibles à partir du lendemain à 8 h |
| 3 | Station automatique, acquisition temps réal, expertise temps différé (à M+21jours maxi) - Données horaires & quotidiennes disponibles au plus tard 21 jours après la fin du mois traité. |
| 4 | Poste climatologique manuel ou station automatique, acquisition temps différé, expertise temps différé (à M+21jours maxi) - Aucune donnée horaire n'est disponible - Données quotidiennes disponibles au plus tard 21 jours après la fin du mois traité. |
| 5 | Station avec acquisition temps réel ou différé, non expertisé ou expertise des données non garantie - La disponibilité des données est variable. |

Source : Publithèque, Météo-France.

## 5.3 Réseau d’eau souterrain et d’eau côtier de la Martinique

Figure 23 : bassins versants sous terrains et masses côtières de la Martinique.

La Martinique a un riche réseau sur le secteur eau qui se trouve non seulement sur les courants d’eau, mais aussi sur les eaux souterraines et aussi les masses côtières (Figure 23). Une étude complète devrait prendre en compte de tous types d’eau afin d’avoir une meilleure compréhension de l’impact du changement climatique sur le secteur d’eau car il pourrait avoir les interactions entre les différents types de ressources d’eau.

## 5.4 Description de la réalisation de la carte sur l’évolution démographique des communes de la Martinique

La carte démographique de la Martinique (Figure 24) représente d’une part les deux recensements (2009, 2014) et d’autre part l’évolution démographique entre 2009 et 2014. Cette carte est réalisée (Figure 24) en combinant les données SIG et les données démographiques récupérées d’INSEE.

Figure 24 : Diagramme cartographique de la carte sur la population de la Martinique.

La population de l’année 2014 est regroupée en 8 classes (Tableau 13) suivant l’analyse de centiles (Tableau 12).

Tableau 12 : Les centiles de population du recensement de l’année 2014 sur les 34 communes de la Martinique.

|  | Centile 0,01 | Centile 0,05 | Centile 0,25 | Centile 0,5 | Centile 0,75 | Centile 0,95 | Centile 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Population 2014 | 689,44 | 988,55 | 3577,5 | 7446,5 | 12846,5 | 29050,2 | 69221,75 |

La dégradation de la couleur violette (Tableau 13) est choisie de représenter le recensement de l’année 2014. La plupart de communes ont une population entre 1000 et 20000 (Tableau 13, 14).

Tableau 13 : Classification du recensement 2014.

| Classes du recensement 2014 | Nombre de communes | Code couleur en hexadécimal | Code couleur RGB |
| --- | --- | --- | --- |
| [0 : 689] | 1 | #fcfbfd | rgb(252,251,253) |
| [689 : 989] | 1 | #edecf4 | rgb(237,236,244) |
| [989 : 3578] | 7 | #d4d5e8 | rgb(212,213,232) |
| [3578 : 7447] | 8 | #b3b3d6 | rgb(179,179,214) |
| [7447 : 12847] | 8 | #928fc3 | rgb(146,143,195) |
| [12847 : 29050] | 7 | #7261ab | rgb(114,97,171) |
| [29050 : 69222] | 1 | #5a3395 | rgb(90,51,149) |
| [69222 : 83651] | 1 | #3f007d | rgb(63,0,125) |

Tableau 14 : Liste de communes de chaque classe du recensement 2014

| [0 : 689] | [689 : 989] | [989 : 3578] | [3578 : 7447] | [7447 : 12847] | 12847 : 29050] | [29050 : 69222] | [69222 : 83651] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grand’Riviere | Fonds-Saint-Denis | L’Ajoupa-Bouillon | Le Carbet | Gros-Morne | Saint-Joseph | Le Lamentin | Fort-de-France |
|  |  | Basse-Pointe | Case-Pilote | Le Marin | Scoelcher |  |  |
|  |  | Bellefontaine | Le Lorrain | Riviere-Pilote | Le Robert |  |  |
|  |  | Macouba | Le Morne-Rouge | Riviere-Salee | Sainte-Marie |  |  |
|  |  | Le Marigot | Saint-Pierre | Saint-Esprit | La Trinité |  |  |
|  |  | Le Morne-Vert | Les Anses-d’Arlet | Sainte-Luce | Ducos |  |  |
|  |  | Le Precheur | Le Diamant | Les Trois-îlets | Le François |  |  |
|  |  |  | Siante-Anne | Le Vauclin |  |  |  |

L’évolution démographique de la Martinique du recensement en 2014 à celui en 2009 est entre -12.11% et 10.24%. Une classification en 6 est définie (Tableau 15, 16).

Tableau 15 : Classification de l’évolution démographique de la Martinique du recensement en 2014 à celui en 2009.

| Classes de l’évolution démographique entre 2009 et 2014 | Nombre de communes | Taille de rond (mm) avec la bordure en 1mm | Code couleur en hexadécimal et en code RGB |
| --- | --- | --- | --- |
| [- 12,5 : -7,5] | 7 | 15 | Bleu foncé (#1d16ec) rgb(29,22,236) |
| [-7,5 : -2,5] | 10 | 9 | Bleu foncé (#1d16ec) rgb(29,22,236) |
| [-2,5 : 0] | 4 | 3 | Bleu foncé (#1d16ec) rgb(29,22,236) |
| [0 : 2,5] | 9 | 3 | Rouge foncé (#a8390d) rgb(168,57,13) |
| [2,5 : 7,5] | 2 | 9 | Rouge foncé (#a8390d) rgb(168,57,13) |
| [7,5 : 12,5] | 2 | 15 | Rouge foncé (#a8390d) rgb(168,57,13) |

Tableau 16 :  Liste de communes de chaque classe sur l’évolution démographique entre 2009 et 2014.

| [- 12,5 : -7,5] | [-7,5 : -2,5] | [-2,5 : 0] | [0 : 2,5] | [2,5 : 7,5] | [7,5 : 12,5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macouba | Fonds-Saint-Denis | Le Robert | Les Anses-d’Arlet | Saint-Esprit | L’Ajoupa-Bouillon |
| Sainte-Marie | La Trinite | Le Carbet | Le Vauclin | Ducos | Bellefontaine |
| Riviere-Pilote | La Lorrain | Le Morne-Rouge | Le Diamant |  |  |
| Le Francois | Le Marigot | Casse-Pilote | Le Marin |  |  |
| Sainte-Anne | Grand’Riviere |  | Saint-Joseph |  |  |
| Gros-Morne | Basse-Pointe |  | Le Morne-Vert |  |  |
| Le Prêcheur | Scoelcher |  | Les Trois-îlets |  |  |
|  | Fort-de-France |  | Le Lamentin |  |  |
|  | Saint-Pierre |  | Sainte-Luce |  |  |
|  | Riviere-Salée |  |  |  |  |

## Annexe 5.5 Classification des stations hydrographiques

Cette analyse représente la classification des différents groupes par deux critères : recouvrement des données par station et par année.

### Annexe 5.5.1 Classification des stations en hauteur d’eau

Il y a un faible recouvrement des données entre 2001 et 2010 sur la hauteur d’eau de 13 stations et les trois dernières années (2015-2017) disposent plus de données (Figure 25). La station GMLD est la station qui a plus de données disponibles.

Figure 25 : Heat plot sur la hauteur d’eau des 13 stations hydrographiques du B.V. Lézarde.

### Annexe 5.5.2 Classification des stations en débit du ruissellement

Mêmes remarques sur le débit que sur la hauteur d’eau.

Figure 26 : Heat plot sur le débit des 11 stations hydrographiques du B.V. Lézarde.

## Annexe 5.6 Box-plots des logarithmes des climatologies des stations sur l’Htemps du B.V. Lézarde

Figure 27 : box-plots qui résument les statistiques des logarithmes des  climatologies des stations en hauteur d’eau du B.V. Lézarde.

## Annexe 5.7 Climatologie par station hydrographique

### Annexe 5.7.1 Climatologie par station en Htemps

Figure 28 : Analyse de la climatologie de la station GMLD (Htemps).

Figure 29 : Analyse de la climatologie de la station GMLP (Htemps).

Figure 30 : Analyse de la climatologie de la station GMPL (Htemps).

Figure 31 : Analyse de la climatologie de la station LAMC (Htemps).

Figure 32 : Analyse de la climatologie de la station LAMG (Htemps).

Figure 33 : Analyse de la climatologie de la station LAML (Htemps).

Figure 34 : Analyse de la climatologie de la station LAMP (Htemps).

Figure 35 : Analyse de la climatologie de la station STJA (Htemps).

Figure 36 : Analyse de la climatologie de la station STJB (Htemps).

Figure 37 : Analyse de la climatologie de la station STJS (Htemps).

### Annexe 5.7.2. Climatologie par station en Qjm

Figure 38 : Analyse de la climatologie de la station FDFB (Qjm).

Figure 39 : Analyse de la climatologie de la station GMLD (Qjm).

Figure 40 : Analyse de la climatologie de la station GMLP (Qjm).

Figure 41 : Analyse de la climatologie de la station GMPL (Qjm).

Figure 42 : Analyse de la climatologie de la station LAMC (Qjm).

Figure 43 : Analyse de la climatologie de la station LAML (Qjm).

Figure 44 : Analyse de la climatologie de la station LAMP (Qjm).

Figure 45 : Analyse de la climatologie de la station STJA (Qjm).

Figure 46 : Analyse de la climatologie de la station STJB (Qjm).

Figure 47 : Analyse de la climatologie de la station STJS (Qjm).

## 5.8 Analyse des combinaisons des stations pluvio-hydrographiques du B.V. Lézarde

### 5.8.1 Combinaison entre la station pluviométrique LAMQ et les stations hydrographiques

#### 5.8.1.1 Représentation des combinaisons entre la station LAMQ et les stations hydrographiques

Tableau 17 : Description des combinaisons entre la station pluviométrique LAMQ et les stations hydrographiques.

Figure 48 : Distance entre la station pluviométrique LAMQ et les stations hydrographiques du B.V. Lézarde.

### 5.8.1.2 Influence de la distance aux corrélations entre les stations (cas de la station LAMQ)

Figure 49 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.

Figure 50 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations du débit du ruissellement selon la distance entre les stations.

### 5.8.1.3 Influence du dénivelé aux corrélations entre les stations (cas de la station LAMQ)

Figure 51 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations de l’hauteur d’eau selon le dénivelé entre les stations.

Figure 52 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations du débit du ruissellement selon le dénivelé entre les stations.

### 5.8.2 Combinaison entre la station pluviométrique STJO et les stations hydrographiques

#### 5.8.2.1 Représentation des combinaisons entre la station STJO et les stations hydrographiques

Tableau 18 : Description des combinaisons entre la station pluviométrique STJO et les stations hydrographiques.

Figure 53 : Distance entre la station pluviométrique STJO et les stations hydrographiques du B.V. Lézarde.

#### 5.8.2.2 Influence de la distance aux corrélations entre les stations (Cas de la station STJO)

Figure 54 : Corrélation entre la station STJO et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations

Figure 55 : Corrélation entre la station STJO et les stations du débit du ruissellement selon la distance entre les stations.

#### 5.8.2.3 Influence du dénivelé aux corrélations entre les stations (Cas de la station STJO)

Figure 56 : Corrélation entre la station STJO et les stations de l’hauteur d’eau selon le dénivelé entre les stations

Figure 57 : Corrélation entre la station STJO et les stations du débit du ruissellement selon le dénivelé entre les stations.

## 5.9 Coefficient de corrélation entre une station pluviométrique et une station hydrographique du B.V. Lézarde

### 5.9.1 Coefficient de corrélation entre une station pluviométrique et une station de hauteur d’eau

#### 5.9.1.1 Cas de la station pluviométrique LAMQ avec les stations d’hauteur d’eau

Figure 58 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et FDFB (Htemps).

Figure 59 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et GMLD (Htemps).

Figure 60 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et GMLP (Htemps).

Figure 61 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et GMPL (Htemps).

Figure 62 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMC (Htemps).

Figure 63 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMG (Htemps).

Figure 64 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAML (Htemps).

Figure 65 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMM (Htemps).

Figure 66 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMP (Htemps).

Figure 67 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMR (Htemps).

Figure 68 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et STJA (Htemps).

Figure 69 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et STJB (Htemps).

Figure 70 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et STJS (Htemps).

#### 5.9.1.2 Cas de la station pluviométrique STJL avec les stations d’hauteur d’eau

Figure 71 : Coefficient de corrélation entre STJL et FDFB (Htemps).

Figure 72 : Coefficient de corrélation entre STJL et GMLD (Htemps).

Figure 73 : Coefficient de corrélation entre STJL et GMLP (Htemps).

Figure 74 : Coefficient de corrélation entre STJL et GMPL (Htemps).

Figure 75 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMC (Htemps).

Figure 76 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMG (Htemps).

Figure 77 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAML (Htemps).

Figure 78 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMM (Htemps).

Figure 79 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMP (Htemps).

Figure 80 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMR (Htemps).

Figure 81 : Coefficient de corrélation entre STJL et STJA (Htemps).

Figure 82 : Coefficient de corrélation entre STJL et STJB (Htemps).

Figure 83 : Coefficient de corrélation entre STJL et STJS (Htemps).

#### 5.9.1.3 Cas de la station pluviométrique STJO avec les stations d’hauteur d’eau

Figure 84 : Coefficient de corrélation entre STJO et FDFB (Htemps).

Figure 85 : Coefficient de corrélation entre STJO et GMLD (Htemps).

Figure 86 : Coefficient de corrélation entre STJO et GMLP (Htemps).

Figure 87 : Coefficient de corrélation entre STJO et GMPL (Htemps).

Figure 88 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMC (Htemps).

Figure 89 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMG (Htemps).

Figure 90 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAML (Htemps).

Figure 91 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMM (Htemps).

Figure 92 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMP (Htemps).

Figure 93 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMR (Htemps).

Figure 94 : Coefficient de corrélation entre STJO et STJA (Htemps).

Figure 95 : Coefficient de corrélation entre STJO et STJB (Htemps).

Figure 96 : Coefficient de corrélation entre STJO et STJS (Htemps).

### 5.9.2 Coefficient de corrélation entre une station pluviométrique et une station du débit

#### 5.9.2.1 Cas de la station pluviométrique LAMQ avec les stations du débit

Figure 97 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et FDFB (Qjm).

Figure 98 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et GMLD (Qjm).

Figure 99 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et GMLP (Qjm).

Figure 100 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et GMPL (Qjm).

Figure 101 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMC (Qjm).

Figure 102 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAML (Qjm).

Figure 103 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMP (Qjm).

Figure 104 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMR (Qjm).

Figure 105 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et STJA (Qjm).

Figure 106 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et STJB (Qjm).

Figure 107 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et STJS (Qjm).

#### 5.9.2.2 Cas de la station pluviométrique STJL avec les stations du débit

Figure 108 : Coefficient de corrélation entre STJL et FDFB (Qjm).

Figure 109 : Coefficient de corrélation entre STJL et GMLD (Qjm).

Figure 110 : Coefficient de corrélation entre STJL et GMLP (Qjm).

Figure 111 : Coefficient de corrélation entre STJL et GMPL (Qjm).

Figure 112 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMC (Qjm).

Figure 113 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAML (Qjm).

Figure 114 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMP (Qjm).

Figure 115 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMR (Qjm).

Figure 116 : Coefficient de corrélation entre STJL et STJA (Qjm).

Figure 117 : Coefficient de corrélation entre STJL et STJB (Qjm).

Figure 118 : Coefficient de corrélation entre STJL et STJS (Qjm).

#### 5.9.2.3 Cas de la station pluviométrique STJO avec les stations du débit

Figure 119 : Coefficient de corrélation entre STJO et FDFB (Qjm).

Figure 120 : Coefficient de corrélation entre STJO et GMLD (Qjm).

Figure 121 : Coefficient de corrélation entre STJO et GMLP (Qjm).

Figure 122 : Coefficient de corrélation entre STJO et GMPL (Qjm).

Figure 123 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMC (Qjm).

Figure 124 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAML (Qjm).

Figure 125 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMP (Qjm).

Figure 126 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMR (Qjm).

Figure 127 : Coefficient de corrélation entre STJO et STJA (Qjm).

Figure 128 : Coefficient de corrélation entre STJO et STJB (Qjm).

Figure 129 : Coefficient de corrélation entre STJO et STJS (Qjm).

# Tables des illustrations

## Table de l’équation

Équation 1 : Évolution du recensement de l’année 2014 par rapport au recensement de l’année 2009.	35

## Table de figures

Figure 1 : La topographie de la Martinique.	8

Figure 2 : Localisation des stations d’étude et des cours d’eau de surface de la Martinique.	10

Figure 3 : Le réseau d’eau superficiel reparti dans différents bassins versants hydrographiques de la Martinique.	13

Figure 5 : recouvrement des données sur les précipitations.	15

Figure 7 : Localisation des stations des précipitations du B.V. Lézarde.	19

Figure 8 : Corrélogramme des 3 stations pluviométriques du B.V. Lézarde.	20

Figure 9 :  Localisation des stations hydrographiques au B.V. Lézarde.	22

Figure 9 : recouvrement des données de l’hauteur d’eau du B.V. Lézarde entre 2001 et 2017.	23

Figure 10 : Idem que la figure 9, mais sur le débit du ruissellement.	23

Figure 12 : Corrélogramme des 13 stations sur la hauteur d’eau du B.V. Lézarde.	24

Figure 13 : Corrélogramme des 11 stations du débit du ruissellement du B.V. Lézarde.	25

Figure 14 : Climatologie sur la hauteur d’eau de toutes stations hydrographiques du B.V. Lézarde.	26

Figure 15 : box-plots qui résument les statistiques des  climatologies des stations en hauteur d’eau du B.V. Lézarde.	27

Figure 16 : Analyse de la climatologie de la station FDFB (Htemps).	28

Figure 17 : Distance entre la station pluviométrique STJL et les stations hydrographiques du B.V. Lézarde.	30

Figure 18 : Corrélations entre la station STJL et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.	31

Figure 19 : Corrélations entre la station STJL et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.	31

Figure 20 : Corrélations entre la station STJL et les stations de l’hauteur d’eau selon le dénivelé entre les stations.	32

Figure 21 : Corrélations entre la station STJL et les stations du débit selon le dénivelé entre les stations.	33

Figure 22 : carte sur la population de la Martinique.	36

Figure 23 : bassins versants sous terrains et masses côtières de la Martinique.	39

Figure 24 : Diagramme cartographique de la carte sur la population de la Martinique.	40

Figure 25 : Heat plot sur la hauteur d’eau des 13 stations hydrographiques du B.V. Lézarde.	43

Figure 26 : Heat plot sur le débit des 11 stations hydrographiques du B.V. Lézarde.	44

Figure 27 : box-plots qui résument les statistiques des logarithmes des  climatologies des stations en hauteur d’eau du B.V. Lézarde.	45

Figure 28 : Analyse de la climatologie de la station GMLD (Htemps).	46

Figure 29 : Analyse de la climatologie de la station GMLP (Htemps).	47

Figure 30 : Analyse de la climatologie de la station GMPL (Htemps).	48

Figure 31 : Analyse de la climatologie de la station LAMC (Htemps).	49

Figure 32 : Analyse de la climatologie de la station LAMG (Htemps).	50

Figure 33 : Analyse de la climatologie de la station LAML (Htemps).	51

Figure 34 : Analyse de la climatologie de la station LAMP (Htemps).	52

Figure 35 : Analyse de la climatologie de la station STJA (Htemps).	53

Figure 36 : Analyse de la climatologie de la station STJB (Htemps).	54

Figure 37 : Analyse de la climatologie de la station STJS (Htemps).	55

Figure 38 : Analyse de la climatologie de la station FDFB (Qjm).	56

Figure 39 : Analyse de la climatologie de la station GMLD (Qjm).	57

Figure 40 : Analyse de la climatologie de la station GMLP (Qjm).	58

Figure 41 : Analyse de la climatologie de la station GMPL (Qjm).	59

Figure 42 : Analyse de la climatologie de la station LAMC (Qjm).	60

Figure 43 : Analyse de la climatologie de la station LAML (Qjm).	61

Figure 44 : Analyse de la climatologie de la station LAMP (Qjm).	62

Figure 45 : Analyse de la climatologie de la station STJA (Qjm).	63

Figure 46 : Analyse de la climatologie de la station STJB (Qjm).	64

Figure 47 : Analyse de la climatologie de la station STJS (Qjm).	65

Figure 48 : Distance entre la station pluviométrique LAMQ et les stations hydrographiques du B.V. Lézarde.	66

Figure 49 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.	67

Figure 50 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations du débit du ruissellement selon la distance entre les stations.	67

Figure 51 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations de l’hauteur d’eau selon le dénivelé entre les stations.	68

Figure 52 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations du débit du ruissellement selon le dénivelé entre les stations.	68

Figure 53 : Distance entre la station pluviométrique STJO et les stations hydrographiques du B.V. Lézarde.	69

Figure 54 : Corrélation entre la station STJO et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations	70

Figure 55 : Corrélation entre la station STJO et les stations du débit du ruissellement selon la distance entre les stations.	70

Figure 56 : Corrélation entre la station STJO et les stations de l’hauteur d’eau selon le dénivelé entre les stations	71

Figure 57 : Corrélation entre la station STJO et les stations du débit du ruissellement selon le dénivelé entre les stations.	71

Figure 58 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et FDFB (Htemps).	72

Figure 59 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et GMLD (Htemps).	72

Figure 60 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et GMLP (Htemps).	73

Figure 61 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et GMPL (Htemps).	73

Figure 62 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMC (Htemps).	74

Figure 63 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMG (Htemps).	74

Figure 64 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAML (Htemps).	75

Figure 65 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMM (Htemps).	75

Figure 66 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMP (Htemps).	76

Figure 67 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMR (Htemps).	76

Figure 68 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et STJA (Htemps).	77

Figure 69 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et STJB (Htemps).	77

Figure 70 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et STJS (Htemps).	78

Figure 71 : Coefficient de corrélation entre STJL et FDFB (Htemps).	79

Figure 72 : Coefficient de corrélation entre STJL et GMLD (Htemps).	79

Figure 73 : Coefficient de corrélation entre STJL et GMLP (Htemps).	80

Figure 74 : Coefficient de corrélation entre STJL et GMPL (Htemps).	80

Figure 75 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMC (Htemps).	81

Figure 76 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMG (Htemps).	81

Figure 77 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAML (Htemps).	82

Figure 78 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMM (Htemps).	82

Figure 79 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMP (Htemps).	83

Figure 80 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMR (Htemps).	83

Figure 81 : Coefficient de corrélation entre STJL et STJA (Htemps).	84

Figure 82 : Coefficient de corrélation entre STJL et STJB (Htemps).	84

Figure 83 : Coefficient de corrélation entre STJL et STJS (Htemps).	85

Figure 84 : Coefficient de corrélation entre STJO et FDFB (Htemps).	86

Figure 85 : Coefficient de corrélation entre STJO et GMLD (Htemps).	86

Figure 86 : Coefficient de corrélation entre STJO et GMLP (Htemps).	87

Figure 87 : Coefficient de corrélation entre STJO et GMPL (Htemps).	87

Figure 88 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMC (Htemps).	88

Figure 89 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMG (Htemps).	88

Figure 90 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAML (Htemps).	89

Figure 91 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMM (Htemps).	89

Figure 92 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMP (Htemps).	90

Figure 93 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMR (Htemps).	90

Figure 94 : Coefficient de corrélation entre STJO et STJA (Htemps).	91

Figure 95 : Coefficient de corrélation entre STJO et STJB (Htemps).	91

Figure 96 : Coefficient de corrélation entre STJO et STJS (Htemps).	92

Figure 97 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et FDFB (Qjm).	93

Figure 98 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et GMLD (Qjm).	93

Figure 99 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et GMLP (Qjm).	94

Figure 100 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et GMPL (Qjm).	94

Figure 101 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMC (Qjm).	95

Figure 102 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAML (Qjm).	95

Figure 103 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMP (Qjm).	96

Figure 104 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et LAMR (Qjm).	96

Figure 105 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et STJA (Qjm).	97

Figure 106 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et STJB (Qjm).	97

Figure 107 : Coefficient de corrélation entre LAMQ et STJS (Qjm).	98

Figure 108 : Coefficient de corrélation entre STJL et FDFB (Qjm).	99

Figure 109 : Coefficient de corrélation entre STJL et GMLD (Qjm).	99

Figure 110 : Coefficient de corrélation entre STJL et GMLP (Qjm).	100

Figure 111 : Coefficient de corrélation entre STJL et GMPL (Qjm).	100

Figure 112 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMC (Qjm).	101

Figure 113 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAML (Qjm).	101

Figure 114 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMP (Qjm).	102

Figure 115 : Coefficient de corrélation entre STJL et LAMR (Qjm).	102

Figure 116 : Coefficient de corrélation entre STJL et STJA (Qjm).	103

Figure 117 : Coefficient de corrélation entre STJL et STJB (Qjm).	103

Figure 118 : Coefficient de corrélation entre STJL et STJS (Qjm).	104

Figure 119 : Coefficient de corrélation entre STJO et FDFB (Qjm).	105

Figure 120 : Coefficient de corrélation entre STJO et GMLD (Qjm).	105

Figure 121 : Coefficient de corrélation entre STJO et GMLP (Qjm).	106

Figure 122 : Coefficient de corrélation entre STJO et GMPL (Qjm).	106

Figure 123 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMC (Qjm).	107

Figure 124 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAML (Qjm).	107

Figure 125 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMP (Qjm).	108

Figure 126 : Coefficient de corrélation entre STJO et LAMR (Qjm).	108

Figure 127 : Coefficient de corrélation entre STJO et STJA (Qjm).	109

Figure 128 : Coefficient de corrélation entre STJO et STJB (Qjm).	109

Figure 129 : Coefficient de corrélation entre STJO et STJS (Qjm).	110

## Table de tableaux

Tableau 1 : description de données sur les précipitations et la hauteur d’eau.	9

Tableau 2 : Stations d’observation sur la précipitation.	11

Tableau 3 : Localisation des stations d’observation sur la hauteur d’eau.	12

Tableau 4 : bassins versants d’au moins d’une combinaison de stations (PR-Htemps).	16

Tableau 5 : Stations pluviométriques du B.V. Lézarde.	18

Tableau 6 : Stations hydrographiques du B.V. Lézarde.	21

Tableau 7 : Description des combinaisons entre la station pluviométrique STJL et les stations hydrographiques.	29

Tableau 8 : Évolution démographique des communes de la Martinique entre 2009 et 2014.	35

Tableau 9 : variables des données d’observation récupérées depuis le publithèque du Météo-France.	37

Tableau 10 : Type de station des données d’observation du Publithèque	37

Tableau 11 : définition et disponibilité des données climatiques des différents types de station。	38

Tableau 12 : Les centiles de population du recensement de l’année 2014 sur les 34 communes de la Martinique.	40

Tableau 13 : Classification du recensement 2014.	41

Tableau 14 : Liste de communes de chaque classe du recensement 2014	41

Tableau 15 : Classification de l’évolution démographique de la Martinique du recensement en 2014 à celui en 2009.	42

Tableau 16 :  Liste de communes de chaque classe sur l’évolution démographique entre 2009 et 2014.	42

Tableau 17 : Description des combinaisons entre la station pluviométrique LAMQ et les stations hydrographiques.	66

Tableau 18 : Description des combinaisons entre la station pluviométrique STJO et les stations hydrographiques.	69

# Bibliographies

## Bibliographie du secteur Eau

(y en a pas vraiment pour cette synthèse)

## Bibliographie du projet

Après la vérification et les informations complétées, il me faut maxi 5 minutes pour la biblio d’après Zotero

Publithèque – Météo-France : https://publitheque.meteo.fr/, ce portail fournit le service internet d’accès aux données climatiques publiques de Météo-France.

HYDRO : la banque de données nationale qui stocke les mesures de hauteur d’eau et de débit. La majorité des données accessibles sur la banque de données HYDRO pour proviennent des informations recueillies par les 3000 stations hydrométriques qui constituent le réseau de mesure français, opéré par les unités d’hydrométrie au sein des Directions Régionales de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Au-delà des unités d’hydrométrie en DREAL, d’autres organismes alimentent la banque HYDRO : agences de l’eau, conseils généraux, ÉLECTRICITÉ de France, organismes de recherche (IRSTEA, universités, …), compagnies d’aménagement (Source : MTES, Ministère de la Transition écologique et solidaire).

Publithèque : service internet d’accès aux données climatologiques publiques de Météo-France, https://publitheque.meteo.fr/

Les hauteurs sont saisies à pas de temps variable (le nombre de couples hauteurs-temps saisis est plus élevé en période de fortes variations des hauteurs). Entre deux points consécutifs, la variation de hauteur est, par définition, linéaire. Dans le cas d’un dépouillement du limnigramme (digitalisation) l’opérateur a sélectionné lui-même les couples hauteurs-temps pour respecter cette propriété. Dans le cas d’une alimentation automatique, c’est un programme informatique qui a retenu les couples hauteurs-temps pour respecter la règle. Source : http://hydro.eaufrance.fr/aide.php#h-temps-resultats

Bassin : un ensemble de terre irriguées par un même réseau hydrographique : un fleuve, avec tous ses affluents et tous les cours d’eau qui les alimentent. Ces terres collectent les précipitations et contribuent au débit du fleuve. L’eau y acquiert sa composition chimique et reflète les processus naturels et les activités humaines qui s’y produisent. À l’intérieur d’un même bassin, toutes les eaux reçues suivent, du fait du relief, une pente naturelle commune vers la même mer. Un bassin hydrographique constitue un système écologique cohérent formé de différents éléments : l’eau, la terre et les ressources minérales, végétales et animales (Source : ADES).

IGN : Institut national de l’information géographique et forestière, il a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources forestières nationales. www.ign.fr

Sandre : Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau, www.sandre.eaufrance.fr

Coefficient de corrélation Pearson : coefficient de corrélation qui mesure la relation linéaire (« proportionnalité ») entre les valeurs de deux variables (Y = aX + b). La valeur de la corrélation ne dépend pas des unités de mesures.

Corrélation de Spearman : une mesure de dépendance statistique non paramétrique entre deux variables. Cette méthode consiste à trouver un coefficient de corrélation, non pas entre les valeurs prises par les deux variables mais entre les rangs de ces valeurs. Elle estime à quel point la relation entre deux variables peut être décrite par une fonction monotone.