L’étude de l’impact du changement climatique sur la hauteur d’eau des rivières de la Martinique

Sommaire

1.	Description générale de la Martinique	3

1.1.	Représentation du système d’eau	3

1.2.	Description des populations	3

2.	Disponibilité des données	6

3. Méthode d’analyses	10

3.1 Définition du bassin versant hydrographique	10

4. Influence des précipitations sur le bassin versant Lézarde	13

4.1 Représentation des stations du B.V. Lézarde	13

4.1.1. Stations des précipitations	13

4.1.2. Stations hydrologiques	15

4.2 Climatologie de l’ensemble des stations de l’hauteur d’eau	18

4.3. Relation entre une station des précipitations et les stations hydrologiques	21

4.3.1. Combinaison entre la station STJL et les stations hydrologiques	21

4.3.2. Influence de la distance aux corrélations entre les stations (STJL)	23

4.3.3. Influence du dénivelé aux corrélations entre les stations (STJL)	24

4.4 Impact des évènements extrêmes de précipitations sur le système hydrologique	26

4.4.1. Événements extrêmes des précipitations (STJL / LAMP)	26

4.4.2 Coefficient de corrélation entre les stations des extrêmes des précipitations	28

5.	Conclusion	30

Annexes	31

Annexe 1 : Analyse des combinaisons des stations pluvio-hydrologiques du B.V. Lézarde	31

Annexe 1.1. Combinaison entre la station pluviométrique LAMQ et les stations hydrologiques	31

Annexe 1.1.1. Représentation des combinaisons de la station LAMQ	31

Annexe 1.1.2. Influence de la distance aux corrélations entre les stations (cas de la station LAMQ)	32

Annexe 1.1.3. Influence du dénivelé aux corrélations entre les stations (cas de la station LAMQ)	33

Annexe 1.2. Combinaison entre la station pluviométrique STJO et les stations hydrologiques	34

Annexe 1.2.1. Représentation des combinaisons de la station STJO	34

Annexe 1.2.2. Influence de la distance aux corrélations entre les stations (cas de la station STJO)	35

Annexe 1.2.3. Influence du dénivelé aux corrélations entre les stations (cas de la station STJO)	36

Annexe 2 : Influence des très fortes précipitations aux stations hydrologiques	37

Annexe 2.1. Liste des jours de très fortes précipitations	37

Annexe 2.2. Événements extrêmes des précipitations	39

Annexe 2.2.1. Entre la station LAMQ et les stations hydrologiques	39

Annexe 2.2.1.1. Couple de la station LAMQ et les stations des hauteurs d’eau	39

Annexe 2.2.1.2. Couple de la station LAMQ et les stations du débit d’eau	40

Annexe 2.2.2. Entre la station STJL et les stations hydrologiques	41

Annexe 2.2.2.1. Couple de la station STJL et les stations des hauteurs d’eau	41

Annexe 2.2.2.2. Couple de la station STJL et les stations du débit d’eau	43

Annexe 2.2.3. Entre la station STJO et les stations hydrologiques	44

Annexe 2.2.3.1. Couple de la station STJO et les stations des hauteurs d’eau	44

Annexe 2.2.3.2. Couple de la station STJO et les stations du débit d’eau	47

Annexe 2.3. Coefficient de corrélation entre les stations des extrêmes des précipitations	50

Annexe 2.3.1. Entre la station LAMQ et les stations hydrologiques	50

Annexe 2.3.1.1. Couple de la station LAMQ et les stations des hauteurs d’eau	50

Annexe 2.3.1.2. Couple de la station LAMQ et les stations du débit journalier	53

Annexe 2.3.2. Entre la station STJL et les stations hydrologiques	55

Annexe 2.3.2.1. Couple de la station STJL et les stations des hauteurs d’eau	55

Annexe 2.3.2.2. Couple de la station STJL et les stations du débit journalier	58

Annexe 2.3.3. Entre la station STJO et les stations hydrologiques	60

Annexe 2.3.3.1. Couple de la station STJO et les stations des hauteurs d’eau	60

Annexe 2.3.3.2. Couple de la station STJO et les stations du débit journalier	66

# Description générale de la Martinique

## Représentation du système d’eau

La Martinique a un réseau hydrographique abondant avec 161 rivières et 43 ravines (eaufrance). L’écoulement des rivières est influencé par la topographie (figure 1). Les zones montagnardes en Nord de l’île favorisent un écoulement torrentiel. Les plaines au centre de la Martinique représentent que 10% de la superficie de l’île, mais avec un important poids économique et une forte concentration démographique (figure 2).

Figure 1 : Masses d’eau et la topographie de la Martinique.

## Description des populations

La carte de populations (figure 2) spatialise la population communale de la Martinique du recensement 2014 l’évolution démographique entre les deux derniers recensements de l’année 2009 et de l’année 2014. Les données géographiques des communes (tableau 1) viennent de l’institut national de l’information géographique (IGN). Les données démographiques sont récupérées depuis l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’évolution démographique par commune est calculée entre deux recensements (équation 1).

Évolution démographique (%)=(Population en 2014 - Population en 2009)Population en 2009 x 100%

Équation 1 : Évolution du recensement 2014 par rapport au recensement 2009.

Figure 2 : Évolution démographique de la Martinique entre les recensements 2009 et 2014.

Les populations martiniquaises sont concentrées surtout à la plaine Lamentin au centre de l’île (figure 2). Le recensement 2014 compte 383911 habitats résident en Martinique contre 396404 en 2009 (figure 2 et tableau 1). Les communes du centre et du Nord touchaient plus une diminution démographique.

Tableau 1 : Évolution démographique de toutes communes de la Martinique entre 2009 et 2014.

# Disponibilité des données

Dans le cadre d’étudier l’impact du changement climatique sur le secteur eau de la Martinique. Nous nous intéressons à comprendre si les précipitations (signaux climatiques) peuvent-elles impacter le système hydrographique sur la hauteur d’eau (Htemps, en cm) et le débit du ruissellement (Qjm, en m3/s).

|  | Précipitation (pr) | Température moyenne (tas) | Hauteur d’eau (Htemps) | Débit journalier moyen (Qjm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité | mm/j | °C | cm | m3/s |
| Nombre de stations | 50 | 32 | 31 | 25 |

Tableau 2 : Description de données sur les précipitations et la hauteur d’eau.

Nos analyses sont basées sur les données d’observation journalière couvrent la période entre 2001 et 2017. Les précipitations (mm/j) de 50 stations (tableau 2, 3, figure 3) et les températures moyennes de 32 stations sont récoltées depuis le Publithèque du Météo-France.

Figure 3 :Localisation des stations d’observation des températures et des précipitations de la Martinique.

Les 50 stations des précipitations sont reparties sur toute la Martinique de différente topographique (figure 3). Toutes ces données quotidiennes sont fournies par le Météo-France (29 stations) et le Conseil Général de Martinique (21 stations).

Tableau 3 : Stations d’observation sur la précipitation.

Il dispose 31 stations (tableau 2, figure 3) validées pour les données hydrographiques récupérées depuis la banque HYDRO.

Figure 4 :Localisation des stations d’observation de l’hydrologie de la Martinique.

Les données de l’hauteur d’eau sont enregistrées à pas de temps variable que le nombre de couples hauteurs-temps saisis est plus élevé en période de fortes variations des hauteurs (HYDRO). Ces données sont d’abord moyennées à l’échelle journalières afin de pouvoir avoir une fréquence journalière pour tous types de données à analyser.

Tableau 4 : Stations d’observation sur la hauteur d’eau.

# 3. Méthode d’analyses

## 3.1 Définition du bassin versant hydrographique

La Martinique est découpée en différents bassins versant hydrologiques pour l’étude du secteur d’eau (figure 5). Le découpage utilisé dans cette étude est à partir des données par le thème hydrographique de la Martinique du BD®TOPO de l’IGN et le BD® Carthage 2004 du portail Sandre.

Figure 5 : Le réseau d’eau superficiel reparti dans différents bassins versants hydrologique de la Martinique.

Nous cherchons l’influence des précipitations aux variables hydrologiques dont l’hauteur d’eau et le débit journalier des rivières. Afin d’étudier cette relation, nous listons au premier les combinaisons de stations des précipitations avec celles hydrologiques d’un même bassin versant hydrologique. Il y a 10 bassins versants ont au moins un couple des stations.

- Les bassins versants Galion, Lézarde, Pierre-Manche et Rivière Salée représentent plusieurs stations d’observation :

  - Dans le bassin versant Galion, trois stations météo (GMRN, STMM, TRTR) influencent deux stations hydrographiques (GMBG, TRIG).

  - Dans le plus grand bassin versant Lézarde, 13 stations hydrographiques (LAMC, LAMG, LAML, LAMP, LAMM, GMLP, GMLD, GMPL, LAMR, STJS, STJB, STJA, FDFB) sont influencées par 3 stations météo (LAMQ, STJL, STJO).

  - Les deux stations météo DUCO et LAMA du bassin versant Pierre-Manche influencent la station hydrographique DUCM.

  - Dans le bassin versant de la rivière salée, une station météo (STEG) influence 5 stations hydrographiques (RVSR, RVST, RVSC, RVSM, STLU).

- 6 bassins versants hydrographiques ont qu’une seule station météo et qu’une seule station hydrographique (Tableau 5).

Tableau 5 : Bassins versants d’au moins d’une combinaison de stations (PR-Htemps).

Le bassin versant Lézarde (figure 5, tableau 5) qui se trouve au milieu de l’île est le plus étendu bassin hydrologique de la Martinique. Il couvert une superficie à proximité de 112 km2. Malgré de son poids hydrologique et d’une forte concentration démographique (figure 2) ainsi le plus nombreux des couples des stations, le bassin versant Lézarde est sélectionné d’être étudié.

3.2. Analyse statistique

La distance entre une station des précipitations et les stations hydrologiques est calculée pour représenter la relation géographique entre les stations. Le coefficient de corrélation linéaire de Bravais-Pearson est choisisse de représenter la relation entre les précipitations et la hauteur d’eau / le débit journalier. A cause des données manquantes, le calcule de corrélation est effectué sur l’ensemble des jours desquels les deux variables ont toutes une valeur valable. La pente (a) de corrélation est sauvegardée pour éventuelle projection à partir des prévisions des précipitations.

# 4. Influence des précipitations sur le bassin versant Lézarde

## 4.1 Représentation des stations du B.V. Lézarde

### 4.1.1. Stations des précipitations

Le bassin versant Lézarde dispose 3 stations sur les précipitations, 13 stations sur la hauteur d’eau et 11 stations sur le débit du ruissellement (figure 6). Les trois stations des précipitations sont les stations STJO, STJL et LAMQ (tableau 6, figure 6).

| Station (pr) | Latitude | Longitude | Altitude (en mètre) |
| --- | --- | --- | --- |
| STJO | 14.68 | -60.04 | 220 |
| STJL | 14.658 | -60.998 | 65 |

Tableau 6 : Stations pluviométriques du B.V. Lézarde.

La station STJO se trouve à la limite des Pitons du Carbet d’une altitude de 220 mètres. Elle est située vers l’amont du bassin versant de la branche de masse d’eau Blanche (figure 6). La station STJL est située au milieu du B.V. d’une altitude de 65 mètres. Elle se localise d’après la confluence de la masse d’eau Blanche et de la masse d’eau Lézarde. En aval se trouve la station LAMQ qui a une faible altitude de 19 mètres.

Figure 6 : Stations d’observation des précipitations et du système d’eau du B.V. Lézarde.

Les données pluviométriques de ces trois stations météo sont continues entre 2001 et 2017. Le figure 7 nous montre qu’il y a une bonne cohérence d’une corrélation Spearman de plus de 0.77 entre ces stations. Nous remarquons la station STJL (au milieu du B.V.) représente une meilleure corrélation de plus de 0.8 avec les deux autres stations. La meilleure corrélation se trouve entre la station STJO (station en amont) et la station STJL (station au centre du B.V.) d’un coefficient de corrélation de 0.83. En revanche, la moins bonne corrélation entre les stations se représente entre une station en altitude (STJO, qui est aussi en amont du B.V.) et une station d’une faible altitude (LAMQ, cette station est en aval du B.V.). L’orographie et la localisation des stations influence la cohérence entre les stations pluviométriques.

Figure 7 : Corrélogramme des 3 stations pluviométriques du B.V. Lézarde.

### 4.1.2. Stations hydrologiques

Treize stations hydrographiques (tableau 7, figure 6) se répartissent au B.V. Lézarde.

| Station (hydro) | Lat | Lon | Alt (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAMC | 14,612 | -60,966 | 30 |
| GMLD | 14,708 | -61,037 | 171 |
| STJS | 14,679 | -61,039 | 135 |
| LAML | 14,624 | -60,978 | 15 |
| STJB | 14,701 | -61,077 | 300 |
| LAMP | 14,624 | -60,989 | 15 |
| LAMG | 14,601 | -61,001 | 8 |
| LAMR | 14,61 | -60,991 | 40 |
| LAMM | 14,609 | -61 | 3 |
| GMPL | 14,674 | -60,997 | 54 |
| FDFB | 14,703 | -61,096 | 500 |
| STJA | 14,698 | -61,072 | 290 |
| GMLP | 14,715 | -61,052 | 250 |

Tableau 7 : Stations hydrographiques du B.V. Lézarde.

Rappelons-nous La Blanche et La Lézarde sont deux masses d’eau qui se confluent au centre du bassin versant. Les stations peuvent être distinguées en 4 groupes :

- Stations en amont du B.V. de la branche de masse d’eau Blanche : FDFB (500 mètres), STJB (300 mètres), STJA (290 mètres) ;

- Stations en amont du B.V. de la branche de masse d’eau Lézarde : GMLP (250 mètres), GMLD (171 mètres) ;

- Stations au milieu du B.V. vers la confluence de deux masses d’eau : GMPL (54 mètres) ;

- Stations en aval du B.V. : LAMP (15 mètres), LAML (15 mètres), LAMM (3 mètres), LAMR (40 mètres), LAMG (8 mètres), LAMC (30 mètres).

Les figures 8 et 9 représentent le recouvrement des données en pourcentage sur la hauteur d’eau (Htemps) et le débit du ruissellement (Qjm) du bassin versant Lézarde. Cette analyse est une vérification de la disponibilité et de la continuité des données hydrographiques.

Figure 8 : Recouvrement des données de l’hauteur d’eau du B.V. Lézarde entre 2001 et 2017.

Nous remarquons un manque de données sur la hauteur d’eau et le débit. Il y a une très faible disponibilité des données entre 2001 et 2010. Les stations LAMP, GMLD, FDFB et STJS disposent plus de données que les autres stations sur les deux variables hydrographiques. La station GMLD (en amont du B.V) dispose une plus longue durée et une meilleure continuité des données que les autres stations. Les stations LAMM (que sur la hauteur d’eau) et LAMR disposent les données des deux dernières années (2016 – 2017).

Figure 9 : Idem que la figure 8, mais sur le débit du ruissellement.

Le manque de données hydrographiques introduit la difficulté sur notre étude de relation entre les précipitations et le système hydrographique.

La cohérence entre les 13 stations hydrographiques sur toute série temporelle (corrélation entre 0.1 et 0.99) (figure 10, figure 11) varie plus qu’entre les 3 stations pluviométriques (corrélation entre 0.77 et 0.83) (Figure 7). La proximité des stations favorise d’avoir une bonne cohérence que la meilleure corrélation (corrélation de 0.99 en Htemps ainsi en Qjm) se trouve entre la station LAMP et la station LAMR qui se trouvent toutes en aval du B.V. En amont, une très bonne similarité des stations se représente entre deux stations à proximité : GMLD et GMLP (corrélation de 0.94 en Htemps, et 0.85 en Qjm). En même temps il y a une bonne corrélation entre certaines stations qui ne sont pas si proches comme le cas entre la station LAMP et la station STJS (corrélation de 0.97 en Htemps et de 0.96 en Qjm).

Figure 10 : Corrélogramme des 13 stations sur la hauteur d’eau du B.V. Lézarde.

Les stations LAMG (qu’en Htemps) et LAMC ont une faible corrélation avec les autres stations. Elles représentent une corrélation inférieure de 0.7 sur la hauteur d’eau ainsi sue le débit du ruissellement. Ces deux stations se localisent vers les ravines qui ont moins de contact avec les grandes rivières du B.V.

Figure 11 : Corrélogramme des 11 stations du débit du ruissellement du B.V. Lézarde.

## 4.2 Climatologie de l’ensemble des stations de l’hauteur d’eau

L’analyse de la climatologie entre 2001 et 2017 (figure 12) pour toutes stations hydrographiques est pour connaître le cycle saisonnier de toutes stations afin de mieux comprendre les corrélations entre les stations. Certaines stations en amont du B.V. comme les stations FDFB, STJA, GMLP a une faible variabilité contre une plus forte variabilité en aval comme le cas des stations LAMR et LAMM. Il y a une influence de la topographique sur le système hydrographique qu’on la remarque sur la variation en hauteur d’eau.

Figure 12 : Climatologie sur la hauteur d’eau de toutes stations hydrographiques du B.V. Lézarde.

Les figures de boxplots avec un test de significativité (confidence 95%) (Figure 13) sont dans un but de mieux connaître la distribution de la climatologie de toutes stations hydrographiques par leurs caractéristiques statistiques. La figure 13 nous montre que les stations FDFB, GMLP, LAMC, LAMM, STJA, STJB ont une très faible variation. Certaines stations (LAMR, LAMP, LAML, LAMG) en aval du B.V. représentent une forte variation. Les stations LAML et LAMG ont une distribution asymétrique

Figure 13 : Box-plots qui résument les statistiques des  climatologies des stations en hauteur d’eau du B.V. Lézarde.

Les caractéristiques des stations hydrographiques dépendent des différents facteurs : la localisation des stations par rapport au B.V., l’altitude des stations, la topographie des stations ainsi l’installation des stations (ce facteur pourra influencer la qualité du recueil des données, ce défi rester à étudier pour les données observées).

## 4.3. Relation entre une station des précipitations et les stations hydrologiques

Pour étudier la relation entre les précipitations et le système hydrographique, nous calculons le coefficient de corrélation entre une station pluviométrique et et une station hydrographique (Annexe 5.9). Dans cette section, nous nous intéressons d’étudier l’influence de la distance et du dénivelé entre la station pluviométrique et les stations hydrographiques sur les corrélations entre ces deux types de stations.

### 4.3.1. Combinaison entre la station STJL et les stations hydrologiques

La station pluviométrique STJL se situe au milieu du B.V. Lézarde (figure 14) avec une altitude de 65 mètres. La distance géographique entre cette station et les 13 stations hydrographiques est entre 1773.913 mètres et 11672.543 mètres (tableau 8, figure 14). Le dénivelé (l’altitude de station hydrographique moins l’altitude de station STJL) est compris entre -62 mètres (entre la station LAMM en aval du B.V. et la station STJL) et 435 mètres (entre la station FDFB en amont du B.V. ainsi dans la zone montagnarde et la station STJL) (tableau 8).

Tableau 8 : Description des combinaisons entre la station pluviométrique STJL et les stations hydrographiques.

La corrélation entre la station STJL et les 13 stations de l’hauteur d’eau est entre 0.253 (station LAML en aval) et 0.494 (station LAMC en aval). Les corrélations se trouvent entre 0.216 (station FDFB en amont) et 0.437 (station LAMC en aval) pour le débit du ruissellement. L’influence de la distance sur les corrélations entre les stations sera étudiée dans la section suivante.

Figure 14 : Distance entre la station pluviométrique STJL et les stations hydrographiques du B.V. Lézarde.

### 4.3.2. Influence de la distance aux corrélations entre les stations (STJL)

Les figures 15 et 16 étudient l’influence de la distance géographique sur la corrélation entre les stations de l’hauteur d’eau et du débit du ruissellement. Les stations en rouge / bleu représentent d’un dénivelé positif / négatif (l’altitude de la station hydrographique moins l’altitude de la station pluviométrique).

Figure 15 : Corrélations entre la station STJL et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.

Nous remarquons une distance proche / lointaine de la station hydrographique à la station pluviométrique favorise / défavorise d’avoir une bonne corrélation entre les stations (une station hydrographique avec une station pluviométrique) (figure 15, figure 16). Ce phénomène est plus évident sur le débit (figure 16) que l’hauteur d’eau (figure 15) car nous remarquons la pente (valeur a, -1E-05 sur le débit que -8E-06 sur la hauteur d’eau) de régression linéaire est plus élevée au débit que l’hauteur d’eau. De plus, le coefficient de corrélation de cette relation entre la distance et les corrélations entre les stations est plus fort sur le débit de 0.31 contre 0.10 sur la hauteur d’eau. C’est à dire la distance a un lien plus fort sur la relation entre les précipitations et lé débit qu’avec la hauteur d’eau.

Figure 16 : Corrélations entre la station STJL et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.

### 4.3.3. Influence du dénivelé aux corrélations entre les stations (STJL)

Le dénivelé est un autre critère que la distance que nous étudions pour analyser son influence sur la corrélation entre les précipitations et le système hydrographique (hauteur d’eau et débit du ruissellement) du B.V. Lézarde. Nous remarquons d’après les figures 15 et 16 que les stations desquelles ont un faible / fort dénivelé associent souvent une faible /forte distance entre les stations et qu’il y a une tendance de chute de corrélation à cause du fort dénivelé. Les figures 17 et 18 montrent le fort dénivelé défavorise la corrélation entre la station STJL et le système hydrographique du B.V. Lézarde.

Figure 17 : Corrélations entre la station STJL et les stations de l’hauteur d’eau selon le dénivelé entre les stations.

L’influence du dénivelé sur la corrélation entre les précipitations et l’hydrographie est plus remarquable sur le débit que la hauteur d’eau qu’il présente une pente de régression linéaire plus importante (valeur a de -0.0003 sur le débit contre -0.0002 sur la hauteur d’eau) (figure 17, 18). La relation entre le dénivelé et les corrélations est aussi plus évident sur le débit avec une corrélation de 0.53 contre 0.16 sur la hauteur d’eau.

Rappelons-nous la station STJL est une station de la plaine qui se trouve au milieu du B.V. Lézarde. De plus ce bassin versant a une complexité topographique que les zones montagnardes se présentent au Nord et les restes en plaine. La station FDFB (altitude de 435 mètres) est une station en amont du B.V. qui est la station a une plus forte distance et un plus fort dénivelé à la station STJL (précipitations). Il y a une faible corrélation d’alentour de 0.25 entre les précipitations et le système hydrographique.

Figure 18 : Corrélations entre la station STJL et les stations du débit selon le dénivelé entre les stations.

La topographie et la localisation des stations jouent un rôle important sur la relation entre les précipitations et le système hydrographique. De plus, elles sont aussi les facteurs indispensables pour les caractéristiques des stations.

## 4.4 Impact des évènements extrêmes de précipitations sur le système hydrologique

Dans le but de mieux comprendre la relation entre les précipitations et le système hydrologique de la Martinique, nous sélectionnons également les jours extrêmes des précipitations en définissant un seuil au dessous de 2510,336 mm. Pratiquement, ce seuil est calculé à partir de 99ième percentile des précipitations accumulées de toute la Martinique. Ces jours doivent correspondre à des épisodes pluvieux importants. Pour étudier l’effet des différentes saisons, nous distinguons les données en quatre périodes différentes :

- Toute la série étudiée (2001-2017) en données journalières

- La saison sèche (février, mars et avril) sur la série 2001-2017

- La saison humide (août, septembre et octobre) sur toute la série 2001-2017

- Le reste des saisons (janvier, mai, juin, juillet, novembre, décembre) sur toute la série 2001-2017

Nous listons au premier toutes les combinaisons de stations du bassin versant Lézarde. Il faut avoir une station pluviométrique et une station hydrologique dans le même bassin versant. La station pluviométrique devrait être en amont de la station hydrologique (altitude de station pluviométrique > altitude de station hydrologique). La station hydrologique doit être influencée de façon directe par une zone en amont contenant la station pluviométrique (les stations hydrologiques sont directement influencées par la station des précipitations car elles se localisent sur la même rivière). La liste des extrêmes des précipitations (Annexe 2.1) est obtenue d’après le calcul sur toutes les données disponibles des 50 stations pluviométriques entre 2001 et 2017. De plus les jours des extrêmes sélectionnés devraient avoir une valeur supérieure à l’écart-type de l’ensemble des données sur la série 2001-2017.

### 4.4.1. Événements extrêmes des précipitations (STJL / LAMP)

La figure 19 représente les précipitations et l’hauteur d’eau des extrêmes pluviométriques du couple des stations STJL (Pr) et LAMP (Htemps). Les autres cas se trouvent dans l’Annexe 2.2. Nous remarquons qu’il y a en général une bonne cohérence entre les précipitations et la hauteur d’eau. Les fortes précipitations sont souvent associées d’un important hauteur d’eau. Dans le cas montré (figure 19), nous pouvons les repérer aux jours du 18 mai 2004, du 28 avril 2011, 06 novembre 2015, 28 septembre 2016 etc. En revanche, les jours qui ont une représentation moins importante des précipitations sont souvent avec un hauteur d’eau faible qui sont au-dessous du percentile 99. La reconstruction d’après la régression linéaire ne peut pas simuler clairement la hauteur d’eau réelle.

Figure 19 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAMP.

Nous remarquons une cohérence plus importante avec les précipitations sur le débit que la hauteur d’eau (figure 19, 20). Les précipitations influencent le système hydrologique. En revanche, la reconstruction d’après la régression linéaire n’est toujours pas évidente. Il pourrait avoir la possibilité d’avoir le décalage des manifestations sur le système hydrologique dû la saturation d’eau et la topographie et/ou la possibilité que la régression linéaire n’est pas une méthode évidente de représenter la relation entre les précipitations et le système d’eau.

Figure 20 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAMP.

### 4.4.2 Coefficient de corrélation entre les stations des extrêmes des précipitations

Le coefficient de corrélation est appliqué sur l’étude de la relation entre les précipitations et le système hydrologique. Les figure 21 et 22 représentent le cas sur la hauteur d’eau et le débit journalier des extrêmes pluviométriques sélectionnés pour 4 périodes différentes de l’année pour le couple STJL et LAMP (les autres combinaisons se trouvent dans l’annexe 2.3).

Figure 21 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAMP (htemps) des 4 périodes différentes.

Sur l’année entière et la saison sèche, il y a une tendance de l’augmentation de l’hauteur d’eau et du débit journalier par une augmentation des précipitations. Autrement dit, dans la saison sèche, les précipitations favorisent la hauteur d’eau et le débit d’eau. La situation en saison humide est plus compliquée que nous trouvons dans le cas représenté entre les stations STJL et LAMP, une augmentation d’hauteur d’eau et une diminution du débit suite à une augmentation des précipitations (figures 21, 22). Dans l’annexe 2.3, nous pouvons observons qu’une complexité de la saison humide que nous remarquons parfois une diminution ou une augmentation du débit d’eau avec auprès une augmentation des précipitations. Ce phénomène pourrait être lié à la saturation des eaux.

Figure 22 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAMP (qjm) des 4 périodes différentes.

La régression linéaire utilisée sur la reconstruction du système hydrologique ne peut pas représenter significativement la relation entre les précipitations et les variables hydrologiques à cause d’une part le manque des données et d’une autre part la faisabilité limitée de pouvoir croiser les précipitations et la hauteur d’eau et / ou le débit.

# Conclusion

L’analyse de la relation entre les précipitations et le système hydrographique est représentée dans ce document que pour le bassin versant Lézarde car les plus nombreux échantillons disponibles. Nous avons pu analyser 39 combinaisons entre les 3 stations pluviométriques et les stations sur la hauteur d’eau ainsi 33 combinaisons des stations sur le débit du ruissellement. Toutes les analyses sont entre 2001 et 2017 à partir des données observées d’une fréquence journalière.

Le manque de la disponibilité et de la continuité des données provoque de difficulté d’avoir suffisamment des données pour étudier toutes combinaisons des stations et de tester la faisabilité de la régression linéaire pour la reconstruction des données hydrologiques.

Malgré le manque de données surtout en hydrographiques, nos analyses montrent premièrement qu’il y a un impact des précipitations sur le système hydrologique. Une forte précipitation favorise souvent une augmentation de l’hauteur d’eau et du débit du ruissellement. Il y a en général une meilleure corrélation entre les précipitations et le débit que sur la hauteur d’eau. Nous pensons qu’il pourrait avoir un lien avec la saturation du courant d’eau liée aux eaux sous terrains, mais nous en avons pas étudié dans cette analyse.

La topographie et la localisation des stations influencent d’une part la représentation des caractéristiques des stations et d’une autre part de la relation entre les précipitations et le système hydrographique au bassin versant. Par exemple la station FDFB (station hydrographique) que se trouve en altitude de 435 mètres présente une moins bonne corrélation entre les précipitations et le système hydrographique car elle est située en amont du B.V. et dans une zone montagnarde.

Les analyses entre la distance et les corrélations entre les précipitations et le système hydrographique montrent la grande distance entre les stations favorise d’avoir une mauvaise corrélation. Ce phénomène est représenté sur la hauteur d’eau et le débit du ruissellement. Les mêmes analyses entre le dénivelé et les corrélations représentent la grande différence d’altitude favorise d’avoir une mauvaise corrélation entre les précipitations et le système hydrographique (l’hauteur d’eau et le débit). Ces phénomènes sont plus évidant sur le débit que la hauteur d’eau.

Pour les perspectives, il serait bien d’analyser les autres bassins versants de la même façon que le B.V. Lézarde même ils ont peu de combinaisons. De plus, il serait intéressant de faire les études avec les données du CMIP5 non seulement pour la période actuelle, mais aussi pour les futures afin d’étudier l’impact du changement climatique sur le secteur eau. Les coefficients (Y=aX+b) obtenus depuis la relation entre les précipitations et le système hydrographique à partir des données observées pourront projeter le système hydrographique du futur à l’aide des données climatiques simulées au CMIP5. En revanche, il faudrait analyser les différentes méthodes de reconstruction des données car le résultat des régressions linéaires ne sont pas évidents.

# Annexes

## Annexe 1 : Analyse des combinaisons des stations pluvio-hydrologiques du B.V. Lézarde

### Annexe 1.1. Combinaison entre la station pluviométrique LAMQ et les stations hydrologiques

#### Annexe 1.1.1. Représentation des combinaisons de la station LAMQ

Tableau 9 : Description des combinaisons entre la station pluviométrique LAMQ et les stations hydrographiques.

Figure 23 : Distance entre la station pluviométrique LAMQ et les stations hydrographiques du B.V. Lézarde.

#### Annexe 1.1.2. Influence de la distance aux corrélations entre les stations (cas de la station LAMQ)

Figure 24 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.

Figure 25 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations du débit du ruissellement selon la distance entre les stations.

#### Annexe 1.1.3. Influence du dénivelé aux corrélations entre les stations (cas de la station LAMQ)

Figure 26 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations de l’hauteur d’eau selon le dénivelé entre les stations.

Figure 27 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations du débit du ruissellement selon le dénivelé entre les stations.

### Annexe 1.2. Combinaison entre la station pluviométrique STJO et les stations hydrologiques

#### Annexe 1.2.1. Représentation des combinaisons de la station STJO

Tableau 10 : Description des combinaisons entre la station pluviométrique STJO et les stations hydrographiques.

Figure 28 : Distance entre la station pluviométrique STJO et les stations hydrographiques du B.V. Lézarde.

#### Annexe 1.2.2. Influence de la distance aux corrélations entre les stations (cas de la station STJO)

Figure 29 : Corrélation entre la station STJO et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.

Figure 30 : Corrélation entre la station STJO et les stations du débit du ruissellement selon la distance entre les stations.

#### Annexe 1.2.3. Influence du dénivelé aux corrélations entre les stations (cas de la station STJO)

Figure 31 : Corrélation entre la station STJO et les stations de l’hauteur d’eau selon le dénivelé entre les stations.

Figure 32 : Corrélation entre la station STJO et les stations du débit du ruissellement selon le dénivelé entre les stations.

## Annexe 2 : Influence des très fortes précipitations aux stations hydrologiques

### Annexe 2.1. Liste des jours de très fortes précipitations

| Jour | Précipitations journalières (mm) |
| --- | --- |
| 04-MAY-2009 | 6748,8 |
| 28-sept-16 | 6517,5 |
| 30-oct-10 | 6045,2 |
| 16-AUG-2007 | 5915,9 |
| 06-nov-15 | 5849,4 |
| 18-sept-17 | 5708,2 |
| 01-AUG-2011 | 5521,9 |
| 12-oct-12 | 4994,3 |
| 12-nov-04 | 4808,9 |
| 17-nov-04 | 4732,8 |
| 07-nov-14 | 4588,4 |
| 15-JUN-2009 | 4510 |
| 18-MAY-2004 | 4142,7 |
| 21-oct-05 | 4049,9 |
| 04-JUN-2005 | 3841,7 |
| 31-DEC-2017 | 3839,1 |
| 20-AUG-2003 | 3695,9 |
| 19-JUN-2010 | 3656,2 |
| 02-DEC-2005 | 3546,9 |
| 29-JUN-2014 | 3523 |
| 30-APR-2012 | 3493,6 |
| 27-APR-2011 | 3392,8 |
| 18-APR-2013 | 3346,7 |
| 04-oct-08 | 3326,8 |
| 15-JUL-2004 | 3300,1 |
| 28-MAY-2017 | 3285,5 |
| 10-FEB-2005 | 3266,6 |
| 26-mars-11 | 3265,5 |
| 11-DEC-2012 | 3214,1 |
| 28-APR-2011 | 3184,9 |
| 17-APR-2013 | 3119,8 |
| 30-APR-2009 | 3111,5 |
| 02-sept-09 | 3098,7 |
| 06-MAY-2012 | 3084,3 |
| 29-JUL-2001 | 2995,2 |
| 22-JUN-2010 | 2982,7 |
| 18-APR-2017 | 2979,7 |
| 17-nov-10 | 2969,5 |
| 09-nov-05 | 2963 |
| 01-nov-16 | 2955,1 |
| 11-AUG-2012 | 2936,2 |
| 30-APR-2013 | 2896,1 |
| 17-AUG-2007 | 2871 |
| 23-MAY-2004 | 2855,8 |
| 24-DEC-2013 | 2845,1 |
| 19-sept-08 | 2839,4 |
| 24-DEC-2010 | 2799,1 |
| 10-APR-2010 | 2761,2 |
| 14-JUN-2017 | 2718 |
| 04-nov-17 | 2710,2 |
| 20-APR-2013 | 2708,6 |
| 24-MAY-2012 | 2707 |
| 01-janv-10 | 2699,3 |
| 16-oct-17 | 2688,3 |
| 01-nov-04 | 2674,6 |
| 11-nov-05 | 2618,3 |
| 16-JUL-2010 | 2609 |
| 14-sept-15 | 2608,9 |
| 21-AUG-2003 | 2599,1 |
| 01-DEC-2017 | 2591,1 |
| 27-sept-11 | 2533,8 |
| 28-nov-16 | 2525,1 |
| 20-APR-2014 | 2510,6 |

Tableau 11 : Liste des jours des extrêmes pluviométriques.

### Annexe 2.2. Événements extrêmes des précipitations

#### Annexe 2.2.1. Entre la station LAMQ et les stations hydrologiques

##### Annexe 2.2.1.1. Couple de la station LAMQ et les stations des hauteurs d’eau

Figure 33 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple LAMQ / LAML.

Figure 34 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple LAMQ / LAMM.

Figure 35 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple LAMQ / LAMP.

##### Annexe 2.2.1.2. Couple de la station LAMQ et les stations du débit d’eau

Figure 36 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple LAMQ / LAML.

Figure 37 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple LAMQ / LAMP.

#### Annexe 2.2.2. Entre la station STJL et les stations hydrologiques

##### Annexe 2.2.2.1. Couple de la station STJL et les stations des hauteurs d’eau

Figure 38 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAML.

Figure 39 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAMM.

Figure 40 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAMR.

##### Annexe 2.2.2.2. Couple de la station STJL et les stations du débit d’eau

Figure 41 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAML.

Figure 42 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAMP.

Figure 43 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAMR.

#### Annexe 2.2.3. Entre la station STJO et les stations hydrologiques

##### Annexe 2.2.3.1. Couple de la station STJO et les stations des hauteurs d’eau

Figure 44 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / GMPL.

Figure 45 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAML.

Figure 46 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAMM.

Figure 47 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAMP.

Figure 48 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAMR.

Figure 49 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / STJS.

##### Annexe 2.2.3.2. Couple de la station STJO et les stations du débit d’eau

Figure 50 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / GMPL.

Figure 51 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAML.

Figure 52 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAMP.

Figure 53 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAMR.

Figure 54 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / STJS.

### Annexe 2.3. Coefficient de corrélation entre les stations des extrêmes des précipitations

#### Annexe 2.3.1. Entre la station LAMQ et les stations hydrologiques

##### Annexe 2.3.1.1. Couple de la station LAMQ et les stations des hauteurs d’eau

Figure 55 : Coefficient de corrélation entre la station LAMQ (pr) et la station LAML (htemps) des 4 périodes différentes.

Figure 56 : Coefficient de corrélation entre la station LAMQ (pr) et la station LAMM (htemps) des 4 périodes différentes.

Figure 57 : Coefficient de corrélation entre la station LAMQ (pr) et la station LAMP (htemps) des 4 périodes différentes.

##### Annexe 2.3.1.2. Couple de la station LAMQ et les stations du débit journalier

Figure 58 : Coefficient de corrélation entre la station LAMQ (pr) et la station LAML (Qjm) des 4 périodes différentes.

Figure 59 : Coefficient de corrélation entre la station LAMQ (pr) et la station LAMP (Qjm) des 4 périodes différentes.

#### Annexe 2.3.2. Entre la station STJL et les stations hydrologiques

##### Annexe 2.3.2.1. Couple de la station STJL et les stations des hauteurs d’eau

Figure 60 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAML (Htemps) des 4 périodes différentes.

Figure 61 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAMM (Htemps) des 4 périodes différentes.

Figure 62 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAMR (Htemps) des 4 périodes différentes.

##### Annexe 2.3.2.2. Couple de la station STJL et les stations du débit journalier

Figure 63 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAML (Qjm) des 4 périodes différentes.

Figure 64 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAMR (Qjm) des 4 périodes différentes.

#### Annexe 2.3.3. Entre la station STJO et les stations hydrologiques

##### Annexe 2.3.3.1. Couple de la station STJO et les stations des hauteurs d’eau

Figure 65 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station GMPL (Htemps) des 4 périodes différentes.

Figure 66 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAML (Htemps) des 4 périodes différentes.

Figure 67 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAMM (Htemps) des 4 périodes différentes.

Figure 68 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAMP (Htemps) des 4 périodes différentes.

Figure 69 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAMR (Htemps) des 4 périodes différentes.

Figure 70 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station STJS (Htemps) des 4 périodes différentes.

##### Annexe 2.3.3.2. Couple de la station STJO et les stations du débit journalier

Figure 71 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station GMPL (Qjm) des 4 périodes différentes.

Figure 72 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAML (Qjm) des 4 périodes différentes.

Figure 73 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAMP (Qjm) des 4 périodes différentes.

Figure 74 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAMR (Qjm) des 4 périodes différentes.

Figure 75 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station STJS (Qjm) des 4 périodes différentes.

Tables des illustrations

Table de l’équation

Équation 1 : Évolution du recensement 2014 par rapport au recensement 2009.	4

Table de figures

Figure 1 : Masses d’eau et la topographie de la Martinique.	3

Figure 2 : Évolution démographique de la Martinique entre les recensements 2009 et 2014.	4

Figure 3 :Localisation des stations d’observation des températures et des précipitations de la Martinique.	6

Figure 4 :Localisation des stations d’observation de l’hydrologie de la Martinique.	8

Figure 5 : Le réseau d’eau superficiel reparti dans différents bassins versants hydrologique de la Martinique.	10

Figure 6 : Stations d’observation des précipitations et du système d’eau du B.V. Lézarde.	13

Figure 7 : Corrélogramme des 3 stations pluviométriques du B.V. Lézarde.	14

Figure 8 : Recouvrement des données de l’hauteur d’eau du B.V. Lézarde entre 2001 et 2017.	16

Figure 9 : Idem que la figure 8, mais sur le débit du ruissellement.	16

Figure 10 : Corrélogramme des 13 stations sur la hauteur d’eau du B.V. Lézarde.	17

Figure 11 : Corrélogramme des 11 stations du débit du ruissellement du B.V. Lézarde.	18

Figure 12 : Climatologie sur la hauteur d’eau de toutes stations hydrographiques du B.V. Lézarde.	19

Figure 13 : Box-plots qui résument les statistiques des  climatologies des stations en hauteur d’eau du B.V. Lézarde.	20

Figure 14 : Distance entre la station pluviométrique STJL et les stations hydrographiques du B.V. Lézarde.	22

Figure 15 : Corrélations entre la station STJL et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.	23

Figure 16 : Corrélations entre la station STJL et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.	23

Figure 17 : Corrélations entre la station STJL et les stations de l’hauteur d’eau selon le dénivelé entre les stations.	24

Figure 18 : Corrélations entre la station STJL et les stations du débit selon le dénivelé entre les stations.	25

Figure 19 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAMP.	27

Figure 20 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAMP.	27

Figure 21 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAMP (htemps) des 4 périodes différentes.	28

Figure 22 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAMP (qjm) des 4 périodes différentes.	29

Figure 23 : Distance entre la station pluviométrique LAMQ et les stations hydrographiques du B.V. Lézarde.	31

Figure 24 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.	32

Figure 25 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations du débit du ruissellement selon la distance entre les stations.	32

Figure 26 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations de l’hauteur d’eau selon le dénivelé entre les stations.	33

Figure 27 : Corrélation entre la station LAMQ et les stations du débit du ruissellement selon le dénivelé entre les stations.	33

Figure 28 : Distance entre la station pluviométrique STJO et les stations hydrographiques du B.V. Lézarde.	34

Figure 29 : Corrélation entre la station STJO et les stations de l’hauteur d’eau selon la distance entre les stations.	35

Figure 30 : Corrélation entre la station STJO et les stations du débit du ruissellement selon la distance entre les stations.	35

Figure 31 : Corrélation entre la station STJO et les stations de l’hauteur d’eau selon le dénivelé entre les stations.	36

Figure 32 : Corrélation entre la station STJO et les stations du débit du ruissellement selon le dénivelé entre les stations.	36

Figure 33 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple LAMQ / LAML.	39

Figure 34 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple LAMQ / LAMM.	39

Figure 35 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple LAMQ / LAMP.	40

Figure 36 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple LAMQ / LAML.	40

Figure 37 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple LAMQ / LAMP.	41

Figure 38 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAML.	41

Figure 39 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAMM.	42

Figure 40 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAMR.	42

Figure 41 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAML.	43

Figure 42 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAMP.	43

Figure 43 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJL / LAMR.	44

Figure 44 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / GMPL.	44

Figure 45 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAML.	45

Figure 46 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAMM.	45

Figure 47 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAMP.	46

Figure 48 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAMR.	46

Figure 49 : Représentation des précipitations et des hauteurs d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / STJS.	47

Figure 50 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / GMPL.	47

Figure 51 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAML.	48

Figure 52 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAMP.	48

Figure 53 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / LAMR.	49

Figure 54 : Représentation des précipitations et des débits d’eau des extrêmes pluviométriques du couple STJO / STJS.	49

Figure 55 : Coefficient de corrélation entre la station LAMQ (pr) et la station LAML (htemps) des 4 périodes différentes.	50

Figure 56 : Coefficient de corrélation entre la station LAMQ (pr) et la station LAMM (htemps) des 4 périodes différentes.	51

Figure 57 : Coefficient de corrélation entre la station LAMQ (pr) et la station LAMP (htemps) des 4 périodes différentes.	52

Figure 58 : Coefficient de corrélation entre la station LAMQ (pr) et la station LAML (Qjm) des 4 périodes différentes.	53

Figure 59 : Coefficient de corrélation entre la station LAMQ (pr) et la station LAMP (Qjm) des 4 périodes différentes.	54

Figure 60 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAML (Htemps) des 4 périodes différentes.	55

Figure 61 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAMM (Htemps) des 4 périodes différentes.	56

Figure 62 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAMR (Htemps) des 4 périodes différentes.	57

Figure 63 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAML (Qjm) des 4 périodes différentes.	58

Figure 64 : Coefficient de corrélation entre la station STJL (pr) et la station LAMR (Qjm) des 4 périodes différentes.	59

Figure 65 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station GMPL (Htemps) des 4 périodes différentes.	60

Figure 66 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAML (Htemps) des 4 périodes différentes.	61

Figure 67 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAMM (Htemps) des 4 périodes différentes.	62

Figure 68 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAMP (Htemps) des 4 périodes différentes.	63

Figure 69 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAMR (Htemps) des 4 périodes différentes.	64

Figure 70 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station STJS (Htemps) des 4 périodes différentes.	65

Figure 71 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station GMPL (Qjm) des 4 périodes différentes.	66

Figure 72 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAML (Qjm) des 4 périodes différentes.	67

Figure 73 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAMP (Qjm) des 4 périodes différentes.	68

Figure 74 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station LAMR (Qjm) des 4 périodes différentes.	69

Figure 75 : Coefficient de corrélation entre la station STJO (pr) et la station STJS (Qjm) des 4 périodes différentes.	70

Table de tableaux

Tableau 1 : Évolution démographique de toutes communes de la Martinique entre 2009 et 2014.	5

Tableau 2 : Description de données sur les précipitations et la hauteur d’eau.	6

Tableau 3 : Stations d’observation sur la précipitation.	7

Tableau 4 : Stations d’observation sur la hauteur d’eau.	9

Tableau 5 : Bassins versants d’au moins d’une combinaison de stations (PR-Htemps).	11

Tableau 6 : Stations pluviométriques du B.V. Lézarde.	13

Tableau 7 : Stations hydrographiques du B.V. Lézarde.	15

Tableau 8 : Description des combinaisons entre la station pluviométrique STJL et les stations hydrographiques.	21

Tableau 9 : Description des combinaisons entre la station pluviométrique LAMQ et les stations hydrographiques.	31

Tableau 10 : Description des combinaisons entre la station pluviométrique STJO et les stations hydrographiques.	34

Tableau 11 : Liste des jours des extrêmes pluviométriques.	38

Les cours d’eau et plans d’eau dans le Bassin Martinique : http://www.martinique.eaufrance.fr/spip.php?rubrique19

IGN : Institut National de l’information Géographique et forestières, http://professionnels.ign.fr/

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques, https://www.insee.fr/fr/accueil

Publithèque – Météo-France : https://publitheque.meteo.fr/, ce portail fournit le service internet d’accès aux données climatiques publiques de Météo-France.

HYDRO : la banque de données nationale qui stocke les mesures de hauteur d’eau et de débit. La majorité des données accessibles sur la banque de données HYDRO pour proviennent des informations recueillies par les 3000 stations hydrométriques qui constituent le réseau de mesure français, opéré par les unités d’hydrométrie au sein des Directions Régionales de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Au-delà des unités d’hydrométrie en DREAL, d’autres organismes alimentent la banque HYDRO : agences de l’eau, conseils généraux, ÉLECTRICITÉ de France, organismes de

recherche (IRSTEA, universités, …), compagnies d’aménagement (Source : MTES, Ministère de la Transition écologique et solidaire).

Bassin : un ensemble de terre irriguées par un même réseau hydrographique : un fleuve, avec tous ses affluents et tous les cours d’eau qui les alimentent. Ces terres collectent les précipitations et contribuent au débit du fleuve. L’eau y acquiert sa composition chimique et reflète les processus naturels et les activités humaines qui s’y produisent. À l’intérieur d’un même bassin, toutes les eaux reçues suivent, du fait du relief, une pente naturelle commune vers la même mer. Un bassin hydrographique constitue un système écologique cohérent formé de différents éléments : l’eau, la terre et les ressources minérales, végétales et animales (Source : ADES).

Sandre : Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau, www.sandre.eaufrance.fr

Coefficient de corrélation Pearson : coefficient de corrélation qui mesure la relation linéaire (« proportionnalité ») entre les valeurs de deux variables (Y = aX + b). La valeur de la corrélation ne dépend pas des unités de mesures.

Corrélation de Spearman : une mesure de dépendance statistique non paramétrique entre deux variables. Cette méthode consiste à trouver un coefficient de corrélation, non pas entre les valeurs prises par les deux variables mais entre les rangs de ces valeurs. Elle estime à quel point la relation entre deux variables peut être décrite par une fonction monotone.